WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA NA GRANICY MIAST GDAŃSKA I SOPOTU

PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA NA GRANICY MIAST GDAŃSKA I SOPOTU

PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW NA POTRZEBY OSRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SAMOSTRZELU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR AB03
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

GRUPA – 45.2

ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

KLASA 45.26

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

KATEGORIA – 45.262

SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE

(OGRODZENIE I BRAMY)
SPIS TREŚCI

241. WSTĘP


241.1. Przedmiot ST


241.2. Zakres stosowania ST


241.3. Zakres robót objętych ST


241.4. Określenia podstawowe


241.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


242. MATERIAŁY


242.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


242.2. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej


253. SPRZĘT


253.1. Ogólne wymagania


253.2. Sprzęt do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich


254. transport


254.1. Ogólne wymagania


254.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych


254.3. Transport materiałów


255. wykonanie robót


255.1. Ogólne zasady wykonania robót


255.2. Warunki przystąpienia do robót


255.3. Montaż elementów


255.3.1. Roboty przygotowawcze


255.3.2. Przygotowanie podłoża


255.3.3. Montaż ogrodzenia


266. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


266.1. Ogólne zasady kontroli jakości


266.2. Badania w czasie wykonywania robót


266.2.1. Badanie materiałów


266.2.2. Badania gotowych elementów


266.2.3. Badanie jakości wbudowania


267. obmiar robót


267.1. Ogólne zasady obmiaru robót


267.2. Jednostka i zasady obmiarowania


268. odbiór robót


268.1. Ogólne zasady odbioru robót


278.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem


278.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu


279. podstawa płatności


279.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności


2710. DOKUMENTY ODNIESIENIA


2710.1. Normy


2710.2. Inne dokumenty i instrukcje





1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzeń i bram, dla potrzeb Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Samostrzelu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję,

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej 

· wysokość ogrodzenia wg rysunków, 

· słupki stalowe wg rysunków
· ze stali profilowanej z wewnętrznym mocowaniem dla siatki
· zakończone plastikowym kapturkiem

· jakość stali wg DIN 2395, norma 320-510 N/mm2,

· Ø 76 mm, gr. 2 mm

· siatka stalowa ocynkowana, 

· siatki z drutu stalowego Ø 4,5 mm,

· wielkość oczek 50 x 50 mm,

· furtka z profili stalowych (wg rysunków)
· brama z profili stalowych (wg rysunków)

Szczegóły wg rysunków

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich

Ogrodzenia należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

4. transport

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST AB01 „wymagania Ogólne” pkt.5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzeń powinny być zakończone wszystkie roboty związane z wykonywaniem ścian oporowych i innych elementów stanowiących cokół ogrodzenia.

5.3. Montaż elementów 

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:

· rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

· powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona.

5.3.3. Montaż ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki:

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane  powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce, ścianach. Nie dopuszcza się do montażu śrubami z uszkodzonymi łbami.

Słupy dokładnie zabetonować w przygotowanych gniazdach. Słupy napinające na każdym rogu ogrodzenia (w każdym punkcie zmiany kierunku ogrodzenia i na prostych odcinkach ogrodzenia w odległości co 50 m). Słupy napinające należy wzmocnić wspornikami ukośnymi do 2/3 wysokości ogrodzenia w każdym kierunku napinania. Słupy pośrednie ustawiać w odległościach wg rysunku. W celu przytwierdzenia siatki do słupów używać spinaczy. W przypadku słupów narożnikowych spinacze zakładać na każdym poziomo przebiegającym drucie. 

Furtki i bramy w systemie ogrodzeń montować zgodnie z instrukcją producenta danego systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementów

Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:

· wymiarów – taśm a stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,,

· wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,

· zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,

· rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny,

· połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badanie jakości wbudowania

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

· stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

· rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,

· stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową ogrodzeń jest m lub m2, bram i furtek m lub kpl.

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 18 Ogrodzenia KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

· zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,

· wymiary gotowego elementu i jego kształt,

· prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,

· dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

· rodzaj zastosowanych materiałów,

· zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone:

· prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

· zgodność wbudowanego elementu z projektem.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN ISO 15481:2002 
Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym

PN-73/H-92903 

Stopy cynku. Blachy i taśmy

PN-88/H-01105 

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport

PN-85/B-01805 

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) 
Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele 

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

Norma ISO 

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montażu elementów ogrodzeń panelowych  wydane przez poszczególnych 

Producentów

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

GŁÓWNY PROJEKTANT – KANCELARIA INWESTYCYJNA PROPERTY PROJECT Sp. z o.o.

PAGE  
GŁÓWNY PROJEKTANT – KANCELARIA INWESTYCYJNA PROPERTY PROJECT Sp. z o.o.

27

