Załącznik nr 1 do SIWZ

powiat: 		nakielski

województwo: 	kujawsko-pomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWE MIASTA MROCZA

1. Inwentaryzacja, przeliczenie, odnowienie i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru opracowania wraz z utworzeniem BDSOG,

2. Utworzenie RPDŹ,

3. Aktualizacja bazy danych EGiB,

4. Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT;

na podstawie i w zakresie wszystkich możliwych do pozyskania materiałów źródłowych znajdujących się 
w PODGiK w Nakle nad Notecią a także w innych instytucjach dysponujących danymi, wraz z wykonaniem działań harmonizujących z pozostałymi rejestrami i ewidencjami oraz reorganizacją i konwersją RPDŹ 
w zakresie dokumentów cyfrowych PZGiK dla terenu całego powiatu nakielskiego.

opracowano w:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz analogowych map zasadniczych dla obszaru opracowania

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu z inwentaryzacji dokumentów zasobu

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu obiektów rejestrów przestrzennych w bazie danych systemu teleinformatycznego

Załącznik nr 4 - Wzorce nazw dokumentów cyfrowych

Załącznik nr 5 - Wzór raportu Analiza Materiałów Źródłowych wraz z zakresem ich wykorzystania

Spis treści Warunków Technicznych

1.	Słownik skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.	3

2.	Dane formalno-prawne.	3

3.	Obowiązujące przepisy prawne.	5

4.	Charakterystyka ogólna.	7

5.	Charakterystyka szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z opisem działań jakie należy wykonać w 
tym zakresie.	7

6.	Charakterystyka ewidencji gruntów i budynków wraz z opisem działań jakie należy wykonać w zakresie tego zasobu.	13

7.	Charakterystyka map analogowych wraz z opisem działań jakie należy wykonać w zakresie tego zasobu.	15

8.	Charakterystyka dokumentów źródłowych, w tym operatów pomiarowych wraz z opisem działań jakie należy wykonać w zakresie tego zasobu.	15

9.	Konwersja dostosowująca istniejące rejestry przestrzenne dokumentów źródłowych w BDST dla całego powiatu nakielskiego.	22

10.	Pozyskanie informacji branżowych w celu opracowania przedmiotowych baz danych.	23

11.	Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT.	23

12.	Charakterystyka uzgodnień dokumentacji projektowej a także obiekty projektowane i rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej.	29

13.	Charakterystyka systemu odniesień przestrzennych PZGiK wraz z opisem działań jakie należy wykonać w tym zakresie.	30

14.	Działania harmonizujące.	30

15.	Metadane.	31

16.	Skład operatu technicznego oraz dane cyfrowe jakie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.	31

17.	Tryb i zasady zasilenia BDST.	32

# Słownik skrótów stosowanych w niniejszych Warunkach Technicznych.

  - BDST - Baza Danych Systemu Teleinformatycznego,

  - PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,

  - RPDŹ - Rejestr Przestrzenny Dokumentów Źródłowych,

  - Robocza BDSOG - Robocza Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych,

  - DOP - Dilution Of Precizion,

  - RUDP - Rejestr Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

# Dane formalno-prawne.

  - Zamawiający:	Powiat Nakielski.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w dzienniku prac.

  - Praca podlega zgłoszeniu w PODGiK w Nakle nad Notecią, ul. ks Piotra Skargi 6, 89-100 Nakło nad Notecią.

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia dziennika prac.

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Geodety Powiatowego oraz Inspektora nadzoru nadzorującego niniejszą pracę, jeżeli taki zostanie powołany.

  - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca prac zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w dzienniku prac. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo ustanowienia niezależnego Inspektora, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania końcowego. Informacja o wyborze Inspektora nadzoru zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy regulującej nadzór.

  - W przypadku, kiedy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały 
z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie przekaże je nieodpłatnie Wykonawcy.

  - Dane o atrybutach geometrycznych obiektów tworzonych i modyfikowanych baz danych, zawarte w przekazanych przez Zamawiającego operatach pomiarowych, a także pozyskane z pozostałych źródeł danych, w tym z pomiarów terenowych, należy uwzględnić w taki sposób, aby określone na ich podstawie położenie tych obiektów zostało uzyskane z maksymalną możliwą do uzyskania dokładnością. Należy także mieć na uwadze dołożenie wszelkich starań, aby wszystkie możliwe do pozyskania atrybuty obiektów przedmiotowych baz danych zostały określone rzetelnie co do samej wartości atrybutu jak i ostrości jego określenia.

  - Inwentaryzację punktów osnowy geodezyjnej na obszarze opracowania należy przeprowadzić włącznie z odszukaniem podcentrów (płytek) poprzez wykopanie otworów o wymiarach 1m x 1m x 1m w miejscach gdzie jest to możliwe (tereny nie pokryte chodnikami, asfaltem lub inną trwałą nawierzchnią oraz tereny gdzie nie przebudowano gruntownie nawierzchni tak by zachodziło podejrzenie o zniszczeniu podcentra).

  - Podstawowe źródła danych jakie należy wykorzystać w niniejszym opracowaniu:

    - Dane pomiarowe i oględziny przeprowadzone w terenie.

    - Wszelkie dane, w tym cyfrowe, zgromadzone w PODGiK w Nakle nad Notecią oraz w filii PODGiK w Szubinie, w tym wchodzące w skład baz danych: EGiB, EMUiA i BDSOG,

    - Dane pozyskane z instytucji branżowych,

    - Ortofotomapa,

    - Pomocniczo serwisy internetowe typu Street View.

  - Oprogramowanie, w jakim Zamawiający prowadzi BDST to EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 8.5. System ten jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer, opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl. W czasie trwania zamówienia wersja systemu może ulec zmianie, w szczególności może zostać zaktualizowana w ramach posiadanej wersji lub podniesiona do wersji nowszych (kolejnych).

  - W ramach niniejszego zlecenia należy utworzyć RPDŹ w BDST dla:

    - zasobu map zasadniczych,

    - zasobu map ewidencyjnych,

    - zasobu projektów uzgodnień dokumentacji projektowej,

    - zgłoszeń prac geodezyjnych,

    - operatów geodezyjnych,

    - dokumentów składowych operatów geodezyjnych,

    - dokumentów innych (pozostałych),

    - cyfrowych obrazów zeskanowanych dokumentów i innych plików,

    - obiektów związanych z BDSOG.

  - Prace służące uzupełnieniu oraz utworzeniu rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w BDST mogą być wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które Wykonawca prac pozyska we własnym zakresie. Dopuszcza się zastosowanie interfejsu programu WorkEWID należącego do Wykonawcy przy pomocy jego zasobów sprzętowych. Zamawiający może udostępnić jedno stanowisko z interfejsem programu TurboEWID udostępniając tym samym swoje zasoby. Tworzenie przedmiotowych rejestrów należy wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych, aby bardzo dokładnie opracować każdy dokument, a także wyszukać właściwe odpowiedniki dokumentów wśród obiektów BDST. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do BDST i dla których zostaną utworzone dedykowane konta, niezależnie od przyjętego rozwiązania dostępowego.

  - Niniejsze opracowanie należy wykonać w dwóch etapach:

    - Etap I obejmuje:

      - Utworzenie RPDŹ dla obszaru opracowania.

      - Konwersja istniejących rejestrów przestrzennych dla całego powiatu, w tym dla PODGiK w Szubinie, do postaci opisanej w niniejszych Warunkach Technicznych wraz z nadaniem znaków wodnych wszystkim dokumentom cyfrowym.

      - Inwentaryzacja materiałów zasobu poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru opracowania wraz z wykonaniem inwentaryzacji terenowej.

      - Analiza materiałów zasobu szczegółowej osnowy poziomej pod kątem ponownego obliczenia i wyrównania, przeprowadzenia terenowej inwentaryzacji osnowy, wykonania pomiarów wzmacniających oraz ponownego wyliczenia wraz z wyrównaniem osnowy celem podniesienia jej dokładności oraz przeliczenia wszystkich materiałów obliczeniowych dla obszaru opracowania.

      - Opracowanie projektu zagęszczenia osnowy poziomej.

      - Realizacja projektu zagęszczenia osnowy poziomej.

      - Utworzenie BDSOG w BDST.

    - Etap II obejmuje:

      - Utworzenie baz danych BDOT500, GESUT oraz aktualizacja bazy danych EGiB, na podstawie nowo wyrównanej szczegółowej osnowy poziomej.

      - Wykonanie działań harmonizujących.

      - Zasilenie BDST opracowanymi bazami danych.

  - Wszelkie materiały, stanowiące część PZGiK znajdującego się w PODGiK, jakie zostaną udostępnione Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zlecenia, należy zwrócić w stanie nie gorszym niż ten w jakim zostały przekazane.

  - Ze względu na charakter dokumentów przekazanych do opracowania (mapy, operaty, zarysy i inne) nie dopuszcza się ich wynoszenia lub wywożenia poza miejsce gdzie są składowane u Zamawiającego, bez uprzedniego wykonania inwentaryzacji materiałów zasobu według załącznika nr 2 do niniejszych warunków technicznych i przekazania raportów z tych inwentaryzacji do oceny Zamawiającego. Maksymalny okres na jaki może zostać wypożyczona dokumentacja zasobu przeznaczona do przeniesienia do kopii cyfrowych wynosi 30 dni.

  - Zamawiający zabrania jakiejkolwiek trwałej zmiany, rozcinania, rozdzielania czy wykonywania innych czynności wpływających na formę i stan przekazanych do opracowania materiałów zasobu pod groźbą odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu zniszczenia lub naruszenia dokumentów stanowiących zasób geodezyjny. Wyjątek stanowią dokumenty, których nie da się przenieść do kopii cyfrowych np. bez rozszycia dokumentu w postaci księgi, ze względu na niedostępność dla urządzenia skanującego istotnej treści znajdującej się na wewnętrznych obszarach stron. Wówczas, w porozumieniu z Zamawiającym, dopuszcza się ostrożne rozszycie takiego dokumentu (księgi), bez naruszenia treści jej stron w celu zeskanowania niedostępnej treści. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed rozszycia przy użyciu profesjonalnych czynności introligatorskich. Szacuje się, że dokumenty zszyte lub w inny sposób scalone, których nie będzie można zeskanować za pomocą urządzenia skanującego metodą szczelinową, będą stanowić co najmniej 50% wszystkich dokumentów.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do budowy rejestrów przestrzennych w BDST, a także niezależnie, do przekazania reprezentacji plikowej ww. rejestrów zorganizowanej, uporządkowanej, udokumentowanej i uzupełnionej za pomocą kopii cyfrowych dokumentów zasobu i specjalnych plików stowarzyszonych, według zasad opisanych w dalszej części niniejszych Warunków Technicznych, na zewnętrznym dysku twardym, o określonych parametrach. Reprezentacja plikowa nie może być zrzutem z bazy danych. Reprezentację plikową należy przekazać dla wszystkich otrzymanych do opracowania dokumentów w jednej lub wielu transzach. Reprezentacja plikowa jest kopią zapasową wykonanych rejestrów oraz służy do kontroli i udokumentowania wykonanych prac. Reprezentację plikową należy przekazać przed rozpoczęciem prac na BDST dla całego obszaru opracowania za jednym razem.

  - Działania dotyczące konwersji istniejących rejestrów przestrzennych należy wykonać wprost na obiektach BDST, ze względu na zachowanie ciągłości elektronicznej obsługi prac geodezyjnych.

  - Aktualność opracowywanych i harmonizowanych baz danych nie może być późniejsza niż 5 tygodni od momentu zgłoszenia gotowości prac do odbioru.

  - Wszystkie okresy czasu zawarte w niniejszych Warunkach Technicznych są wyrażone w dniach kalendarzowych.

# Obowiązujące przepisy prawne.

  - Przepisy prawne w randze ustawy:

    - Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) zwana dalej ustawą pgik;

    - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.139.);

    - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.243);

    - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.150);

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1153. z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.591 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.627 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182. z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.707 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz.518. z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1187 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460.);

    - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1114.).

  - Przepisy prawne w randze rozporządzenia:

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 542.) zwane dalej rozporządzeniem o ewidencji;

    - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) zwane dalej rozporządzeniem o zasobie;

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) zwane dalej rozporządzeniem o standardach;

    - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924.);

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247);

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

    - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r., poz.1411 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

    - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199);

    - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1059.);

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2010 r. Nr 242 poz. 1622);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1316 z późn.zm);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998 r. Nr 160 poz. 1071);

    - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.).

  - W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne i specyfikacje:

    - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383) zwane dalej rozporządzeniem;

    - G-5 Ewidencja gruntów i budynków;

    - G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych;

    - G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

    - www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/Well_Known_Text_and_Well_Known_Binary_WKT_and_WKB.htm) - specyfikacja formatu WKT;

    - www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en - specyfikacja formatu PDF/A-3.

  - Uwaga: Przy realizacji zamówienia wiążące będą dla Wykonawcy również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 60 dni przed upływem umownego terminu jego realizacji. Dotyczy to w szczególności przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 i oraz art. 27 ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wobec utraty z dniem 13 stycznia 2015 r. mocy prawnej Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383) oraz braku nowych rozporządzeń obowiązujących w zakresie BDOT500, GESUT i mapy zasadniczej (stan na 25 maja 2015 r.), Wykonawca będzie stosował w pracach zapisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zapisy projektów nowych rozporządzeń dotyczących BDOT500 i GESUT dostępnych na stronach internetowych GUGiK. Na dzień 25 maja 2015 r. (dostępne na www.gugik.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych) są to:

    - Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z dnia 24 listopada 2014 r.;

    - Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 6 listopada 2014 r.;

    - Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 16 marca 2015 r.

# Charakterystyka ogólna.

  - Obszar opracowania obejmuje jedną jednostkę ewidencyjną stanowiącą miasto Mrocza. Miasto to zamieszkuje około 5000 mieszkańców. Miasto uzyskało prawa miejskie w roku 1393. Zestawienie danych statystycznych obszaru opracowania zawiera poniższa tabela:

Tabela 1. Dane statystyczne ewidencji gruntów i budynków.

| Obręb | Numer GUS | Jednostka ewid. | Pow. [ha] | Liczba działek ewidencyjnych | Liczba budynków ewidencyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mrocza | 041002_4.0001 | Mrocza | 500.85 | 1557 | 1821 |

  - Obowiązujący układ współrzędnych płaskich dla opracowania: 2000 strefa 6.

  - Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla opracowania: Kronsztadt '86.

# Charakterystyka szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z opisem działań jakie należy wykonać w tym zakresie.

  - Na obszarze opracowania funkcjonuje pozioma osnowa szczegółowa założona w roku 1962 operatem o numerze 18/13/3/76. Założono wówczas około 300 punktów tzw. starej pierwotnej osnowy. Operat założenia osnowy posiadał współrzędne w układzie 1942, które ze względu na utajnienie układu, zostały zakreślone lub powycinane stąd nie są możliwe do odczytania. W operacie tym są wszystkie dzienniki obserwacji oraz szkice. Opierając się na tej osnowie w 1978 roku powstały zarysy pomiarowe zawierające w swej treści dane pomiarowe dotyczące działek ewidencyjnych i budynków dla terenu całego miasta. Następnie w roku 2002 został sporządzony operat z ponownego obliczenia i wyrównania osnowy miasta jednakże nie został on przyjęty do zasobu. Zawiera on jedynie wykaz współrzędnych punktów osnowy oraz wykaz współrzędnych punktów granicznych, stąd jego wykorzystanie w pracach może mieć wyłącznie rolę kontrolną. Wszystkie dokumenty dotyczące osnowy dla obszaru opracowania należy przenieść do kopii cyfrowej oraz poddać wszystkim pozostałym operacjom, tak samo jak w przypadku pozostałych dokumentów PZGiK.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji oraz analizy danych PZGiK w zakresie poziomych osnów szczegółowych, pod kątem umożliwienia późniejszej inwentaryzacji terenowej, ponownego przeliczenia z wyrównaniem oraz z wykonaniem pomiarów wzmacniających a także odnowienia nawiązań jak i zagęszczenia punktów osnowy. W tym celu należy zbudować roboczą BDSOG zawierającą dane pozyskane z dokumentów zasobu.

  - W ramach utworzenia Roboczej BDSOG należy:

    - Wykonać analizę przekazanych przez Zamawiającego materiałów cyfrowych i analogowych w celu określenia jednolitych i spełniających wymagania zbiorów osnów.

    - Określić jednolite wersji dokumentacji, z których pochodzą atrybuty poszczególnych punktów osnów podstawowych, szczegółowych i pomiarowych.

    - Określić jednolite wartości atrybutów poszczególnych sieci osnów jak i poszczególnych punktów osnów, w tym:

      - oznaczenia operatów założenia, modernizacji, inwentaryzacji, wznowień, ponownych wyznaczeń, transformacji i przeliczeń całych sieci osnów podstawowych i szczegółowych jak i ich poszczególnych punktów,

      - współrzędne poziome wszystkich punktów osnów w układzie w jakim należy wykonać niniejsze opracowanie a także w innych układach obowiązujących uprzednio na obszarze opracowania,

      - współrzędne wysokościowe punktów osnów w układzie niniejszego opracowania,

      - charakterystyki dokładnościowe zarówno sieci jak i pomiarów oraz samych współrzędnych punktów osnów,

      - daty uzyskania współrzędnych (pomiar, wyrównanie), inwentaryzacji (oględziny), wznowień, ponownych wyznaczeń, transformacji, przeliczeń,

      - metody wyrównania i błędy położenia,

      - klasę osnowy (według klasyfikacji I, II, III, IV, pomiarowa) oraz według nowych przepisów, na podstawie pozostałych atrybutów a także na podstawie analizy dokładnościowej,

      - informacje o wzajemnych relacjach poszczególnych punktów poprzez istnienie lub nie istnienie wizury,

      - nawiązania, obserwacje kierunków jak i obserwacje odległości,

      - informacje o sposobie stabilizacji wraz z podaniem oznaczeń technicznych poszczególnych sposobów.

    - Utworzyć zbiory wizur w formie mapy wektorowej obiektowej na podstawie map przeglądowych osnów oraz innych materiałów. Zbiory wizur należy oprzeć precyzyjnie na współrzędnych punktów osnów po uzyskaniu ich ostatecznych wyrównanych wersji. Zbiory wizur należy umieścić w BDST.

    - Przeliczyć współrzędne punktów osnów do jednolitego układu współrzędnych obowiązującego w niniejszym opracowaniu.

    - Dokonać archiwizacji:

      - opisów topograficznych,

      - wykazów współrzędnych osnów szczegółowych,

      - map przeglądowych osnów szczegółowych,

      - innych materiałów wchodzących w skład przekazanej dokumentacji.

    - Wszelkie materiały jakie podlegają archiwizacji należy zeskanować w taki sposób jak to ma mieć miejsce przy okazji dostosowania dokumentów RPDŹ za wyjątkiem opisów topograficznych, które różnią się jedynie formatem kopii cyfrowej (JPEG).

    - Przy skanowaniu opisów topograficznych zwrócić uwagę na to zachować proporcje kopii cyfrowej (w przypadku kiedy opis jest prostokątem o pionowej krawędzi krótszej) w taki sposób żeby na jednej stronie A4 zorientowanej pionowo zmieściły się dwa opisy, jeden pod drugim. Można wykonać sprawdzenie tego warunku w edytorze tekstowym poprzez osadzenie wpierw przygotowanych opisów. Ma to na celu późniejszą optymalizację wydruków raportów automatycznych z BDST.

    - Materiały kartometryczne należy skalibrować w ich pierwotnym układzie współrzędnych oraz dokonać ich transformacji do układu obowiązującego w niniejszym opracowaniu.

  - Inwentaryzacja terenowa osnowy.

    - Przegląd punktów wykonać dla wszystkich punktów osnowy poziomej w obszarze opracowania a także dla punktów nawiązań, bez wyjątków.

    - Przegląd punktów wykonać zgodnie z §12 do §19 wytycznych technicznych G-1.6.

    - Przy odszukiwaniu punktów, w miejscach gdzie to jest możliwe (tereny nie pokryte chodnikami, asfaltem lub inną trwałą nawierzchnią oraz tereny gdzie nie przebudowano gruntownie nawierzchni), kiedy zachodzi podejrzenie, że znak naziemny punktu jest zniszczony, wykopać otwór o wymiarach 1m x 1m x 1m w celu odnalezienia podcentra (np. płytki).

    - Po odnalezieniu znaku naziemnego sprawdzić rodzaj znaku, jego stan i umieszczone na opisie topograficznym miary od znaku do szczegółów sytuacyjnych. W przypadku gdy znak stanowi trwały element budowli (np. wieża kościoła), zasięgnąć informacji czy znak nie uległ naruszeniu (ewentualna przebudowa lub remont). W trakcie przeglądu odszukaniu i identyfikacji podlegać będą, oprócz punktu głównego (centra), także punkty kierunkowe, punkty przeniesienia współrzędnych i ekscentry naziemne - jeżeli takie istnieją.

    - Wykonać prace zabezpieczające i porządkowe, w tym:

      - oczyszczenie podłoża wokół znaku (usunięta zostanie murawa bezpośrednio przy znaku),

      - wycięcie krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie znaku,

      - oznaczenie słupa punktu oraz miejsca posadowienia punktu np.: widoczny znak na drzewie, asfalcie, chodniku itp.; niezmywalną farbą, w jaskrawym kolorze.

    - Sprawdzenie wizur oraz sprawdzenie możliwości dokonywania obserwacji GNSS. W tabeli inwentaryzacyjnej, dla każdego punktu należy podać również informację o możliwości dokonywania obserwacji GNSS.

    - Punkt zostanie uznany za „nieodnaleziony", jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu, punkt nie posiada danych do odszukania instrumentalnego, a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku.

    - Punkt zostanie uznany za „zniszczony" jeżeli:

      - jeżeli opis topograficzny, sytuacja terenowa i kontrolne wyznaczenie ze współrzędnych pozwalają na ustalenie położenia punktu z dokładnością do 0,25 m a punktu nie odnaleziono, pomimo zbadania ziemi za pomocą szpili oraz w miejscach gdzie to jest możliwe, wykopania otworu o wymiarach 1m x 1m x 1m w celu znalezienia podcentra (płytki),

      - jeżeli w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inżynieryjno - budowlane (np. budynek, wał ochronny, drogę o utwardzonej nawierzchni, chodnik itp.) i nie ma możliwości lub jest niecelowe jego wznowienie,

      - w przypadku kiedy stwierdzono pochylenie lub uszkodzenie znaku uniemożliwiające scentrowanie instrumentu kątomierczego.

    - Po stwierdzeniu identyczności punktu dokonać oceny stanu istniejących znaków. Wyniki oględzin zaznaczyć na opisie topograficznym kolorem czerwonym.

    - Wykonać dokumentację fotograficzną punktów odnalezionych, a także pomiary kontrolne techniką GNSS stosując podwójną inicjalizację odbiornika dla punktów, dla których stwierdzono możliwość pomiaru taką techniką.

    - Sprawdzenie i aktualizacja opisów topograficznych, w tym:

      - sprawdzenie i ewentualna korekta danych dotyczących miejsca położenia punktu (województwo, gmina, miejscowość),

      - sprawdzenie zgodności sytuacji terenowej z przedstawioną na opisie i ewentualne jej uzupełnienie,

      - sprawdzenie wizur podanych na opisach i ewentualne wniesienie nowych wizur w przypadku utraty wizur dotychczas wykazanych,

      - sprawdzenie zgodności oznaczenia znaku naziemnego ze stanem faktycznym oraz jego numeru.

    - Przy okazji aktualizacji opisów topograficznych a także przy ich wykonaniu dla nowych punktów należy stosować następujące zasady:

      - Podstawowym elementem opisu topograficznego jest szkic umożliwiający odnalezienie punktu. Na szkicu sytuacyjnym należy pokazać położenie centra lub zespołu znaków danego punktu związanych miarami ze szczegółami terenowymi.

      - Szkic sytuacyjny sporządza się z zachowaniem znaków umownych obowiązujących przy opracowaniu mapy zasadniczej. Szkic sytuacyjny sporządza się w miarę możliwości z zachowaniem przybliżonych proporcji w długościach. Na szkicu przedstawia się szczegóły terenowe istotne dla odnalezienia punktu, miary liniowe do pobliskich trwałych szczegółów terenowych podaje się z dokładnością 0,01 m, w sposób umożliwiający dwukrotne niezależne wyznaczenie jego położenia w terenie; miary terenowe do innych szczegółów terenowych oraz miary z linii pomiarowych podaje się z dokładnością odpowiednią dla danej grupy dokładności określenia szczegółu.

      - Przy wylotach dróg podaje się nazwy najbliższych miejscowości, dróg wyższej klasy lub charakterystycznych elementów terenu; zaleca się wskazywanie elementów, których identyfikacja na mapie i w terenie nie nastręcza trudności. Sytuację terenową na szkicu sytuacyjnym orientuje się do północy, przy czym kierunek północny na szkicu jest równoległy do bocznej ramki formularza.

      - Zamiast szkicu sytuacyjnego dopuszcza się wstawienie zdjęcia lub wycinka mapy topograficznej, o ile jednoznacznie pokazują lokalizację punktu.

      - Na opisie topograficznym przedstawia się ponadto rozmieszczenie naziemnych i podziemnych elementów znaku geodezyjnego, a także inne informacje dotyczące znaków i ich położenia, takie jak: rodzaj znaku, jego numer, typ i wymiary, odległości pomiędzy znakami w zespole oraz głębokości ich osadzenia, nawiązanie kątowe poboczników oraz znaków podziemnych, a także usytuowanie punktów kierunkowych i punktów ekscentrycznych.

    - Dokumentacja końcowa inwentaryzacji osnowy:

      - mapy przeglądu punktów osnowy klasy III w skali 1:10000 wraz z punktami nawiązań,

      - zaktualizowane opisy topograficzne,

      - zestawienie tabelaryczne wyników inwentaryzacji punktów osnowy poziomej zawierające: numer(y) punktu, nazwa punktu, stan punktu (dobry, uszkodzony, naruszony, nieodnaleziony, do wznowienia), przydatność do pomiaru GNSS (nadaje się, nie nadaje się).

    - Wyniki inwentaryzacji będą umożliwiały ocenę przydatności punktów osnowy poziomej do wykonania pomiarów wzmacniających, służących podniesieniu dokładności nowo wyrównywanej osnowy, a także do zaprojektowania zagęszczenia osnowy.

  - Prace przedprojektowe.

    - Wykonawca jest zobowiązany do ponownego przeliczenia tzw. starej osnowy na podstawie operatu jej założenia, poprzez wprowadzenie wszystkich danych nawiązań i obserwacji wraz z ich charakterystykami dokładnościowymi, do programu obliczeniowego, dostosowanego do ścisłego wyrównania osnów przy pomocy metody pośredniczącej. Wyrównanie to ma się odbyć w układzie 2000 stosując współrzędne punktów nawiązania pochodzące z zasobów WODGiK i CODGiK. Dla celów wyrównania, punktom nawiązań, które spełniają wymogi dokładnościowe dla punktów nawiązań osnowy szczegółowej dawnej III klasy, należy przypisać błąd położenia równy 0,00 m. Punktom nawiązań, które nie spełniają wymogów dokładnościowych należy przypisać ich prawdziwy błąd. W przypadku, gdy błąd punktu nawiązania przekracza 0,10 m, nie należy brać go do obliczeń i ponownego wyrównania.

    - Wyniki wyrównania wraz z wynikami inwentaryzacji terenowej winny zostać przedstawione do oceny Zamawiającemu, który ustali liczby i rozmieszczenia punktów, które zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji w terenie oraz, co do których zachodzą uzasadnione przesłanki co do zasadności wykonania dla nich pomiarów wzmacniających w celu podniesienia dokładności, a także liczby i rozmieszczenia punktów zagęszczających poziomą osnowę szczegółową. Wykonawca, na podstawie przedstawionych wyników, a także decyzji jakie podejmie na ich podstawie Zamawiający wykona następujące czynności:

      - Sporządzi projekt zagęszczenia szczegółowej osnowy poziomej na obszarze opracowania. Projekt taki przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu.

      - Dokona równoczesnych pomiarów wzmacniających dla wskazanych przez Zamawiającego punktów istniejących oraz uprzednio stabilizowanych punktów uzupełniających.

      - Dokona kompleksowego wyrównania całej osnowy dla obszaru opracowania.

      - Utworzy kompletną BDSOG w oparciu o wyniki inwentaryzacji, wzmocnienia, ponownego wyrównania, a także zagęszczenia szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze opracowania.

      - Zaimplementuje BDSOG w BDST.

  - Projekt techniczny uzupełnienia poziomej osnowy 3 klasy.

    - Na podstawie wyników przeglądu i inwentaryzacji istniejącej osnowy, potrzeb służących jej wzmocnieniu a także uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi projekt uzupełnienia szczegółowej osnowy geodezyjnej punktami osnowy wielofunkcyjnej. Szacuje się, że uzupełnienie nie przekroczy 50 punktów osnowy wielofunkcyjnej.

    - Nowe ciągi należy tak projektować by wzmacniały konstrukcję istniejącej osnowy. Nie należy adaptować w charakterze punktów osnowy 3 klasy jakichkolwiek znaków stabilizacyjnych osnowy wyższych klas, w szczególności nie należy zmieniać współrzędnych punktów dawnej II klasy. Punkty takie mogą być włączone do sieci wyłącznie zgodnie ze swoją pierwotną funkcją i przeznaczeniem. Nie należy projektować punktów w pasach jezdnych dróg czy w innych miejscach, które nie gwarantują stabilności i trwałości znaku.

    - Projekt powinien uwzględniać dobór konstrukcji sieci oraz odpowiednich technik pomiarowych i sprzętu, tak aby błąd położenia punktu po wyrównaniu względem punktów nawiązania nie przekraczał 0,07 m.

    - Projekt techniczny uzupełnienia zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

    - Projekt uzupełnienia poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy zostanie opracowany na mapach topograficznych w skali 1:10000. Projekt wraz z opisem technicznym będzie zawierał:

      - zasięg opracowania,

      - wyniki inwentaryzacji osnowy,

      - lokalizację poszczególnych punktów projektowanej osnowy ze wskazaniem (rozróżnieniem) metody ich pomiaru (pomiar klasyczny czy/i satelitarny),

      - określenie rodzaju stabilizacji punktów nowych,

      - przebieg projektowanych ciągów poligonowych i wizur,

      - dowiązanie projektowanych ciągów poligonowych do punktów klas wyższych lub zaprojektowanych punktów wyznaczonych metodą GNSS,

      - repery, które będą użyte do nawiązania wysokościowego sieci,

      - omówienie technologii pomiaru osnowy,

      - omówienie zasad wyrównania sieci.

    - Numerację nowych punktów osnowy 3 klasy należy uzgodnić z PODGiK.

  - Pomiar osnowy.

    - Pomiary osnów wykonuje się w odniesieniu do centra znaku geodezyjnego, przy czym centrem jest odpowiednio:

      - dla punktów osnowy stabilizowanych wielopoziomowo - fizycznie zaznaczony centr znaku podziemnego albo zasadniczego elementu znaku;

      - dla punktów osnowy stabilizowanych jednopoziomowo - fizycznie zaznaczony środek znaku.

    - Pomiar osnowy poziomej metodą GNSS.

      - Pomiary satelitarne punktów należy wykonać metodą statyczną lub rapid-static.

      - Dopuszcza się wyłącznie zastosowanie odbiorników dwuczęstotliwościowych z czasem stacjonowania na punkcie nie krótszym niż 30 minut.

      - Dla wektorów nawiązujących sieć na punkty wyższej klasy należy zastosować czasy obserwacji stosownie wydłużone.

      - Pomiar powinien być przeprowadzony w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej leżących na terenie objętym uzupełnieniem, z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS;

      - Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być mniejsza niż cztery;

      - W opracowaniu numerycznym wykorzystuje się sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10º nad horyzontem.

      - Przed rozpoczęciem pomiaru należy zapewnić centryczne i poziome ustawienie anteny nad wyznaczanym punktem, z dokładnością nie mniejszą niż 0,005 m. Wysokość anteny nad centrem przy pomiarach techniką GNSS należy określić z dokładnością nie mniejszą niż 0,002 m.

      - Do nawiązania sieci GNSS należy wykorzystać punkty osnowy wyższej klasy, spełniające kryteria prawidłowego pomiaru satelitarnego, znajdujące się w rejonie lokalizacji obiektu oraz bliskim sąsiedztwie.

      - Podczas opracowywania konstrukcji sieci GNSS zaleca się unikać wektorów o długości powyżej 10 km, natomiast preferować wektory krótsze. Nie dotyczy to wektorów nawiązania.

      - Należy zadbać o dobrą konstrukcję geometryczną oraz bezwzględnie zachować warunek wektorów nadliczbowych w odniesieniu do każdego punktu.

      - Do wyrównania sieci mogą być zakwalifikowane wyłącznie wektory obliczone w wyniku postprocessingu, dla których zostały rozwiązane nieoznaczoności (ambiguities), oraz które uzyskały zadowalającą ocenę dokładnościową oraz korzystne parametry konstelacji DOP.

      - W przypadku prowadzenia pomiarów odbiornikami, które posiadają ograniczenie co do używanych identyfikatorów punktów, należy w operacie zamieścić słownik zamiany numerów roboczych na faktyczne numery punktów.

    - Pomiar osnowy poziomej metodą poligonizacji.

      - Pomiary liniowe i kątowe należy wykonać instrumentem z rejestracją elektroniczną. Przy pomiarze kątów należy używać tarcz celowniczych oraz pionów optycznych lub laserowych. Błędy centrowania nie mogą przekraczać 0,005 m.

      - Wskazane jest wykonywanie bocznych nawiązań dłuższych ciągów poligonowych na ewentualnie widoczne kościoły będące punktami osnowy wyższej klasy. Zaleca się również wykonywanie bocznych powiązań pomiędzy równoległymi ciągami poligonowymi, jeśli warunki terenowe umożliwiają uzyskanie wizury.

      - W pomiarach sieci poligonowej należy wykorzystać instrumenty geodezyjne zapewniające średni błąd pomiaru kierunku mniejszy niż 20cc. Średni błąd pomiaru długości nie powinien być większy niż 0,01 m. Przy pomiarze ciągów poligonowych zalecana jest metoda trzech statywów.

      - Pomiar kąta wykonuje się w dwóch seriach; dopuszczalna różnica pomiędzy seriami nie powinna być większa niż 30cc. Pomiar długości boku wykonuje się w dwóch kierunkach; różnica pomierzonych długości z obu kierunków nie powinna być większa niż 0,015 m.

    - Wyznaczenie wysokości punktów osnowy.

      - Uzupełniane punkty osnowy poziomej 3 klasy powinny mieć wyznaczone wysokości w układzie Kronsztad ’86. Wysokości mogą być wyznaczone metodą niwelacji GNSS, geometrycznej lub trygonometrycznej.

      - Obserwacje kątów pionowych w celu wyznaczenia wysokości punktu metodą niwelacji trygonometrycznej wykonuje się w dwóch seriach; różnica pomiędzy seriami nie powinna być większa niż 20cc. Wysokości ustawienia instrumentu i celu nad punktem mierzy się z dokładnością nie mniejszą niż 0,005 m.

      - Wysokości normalne punktów pomierzonych techniką GNSS wyznacza się z różnic pomiędzy wysokościami geodezyjnymi i wielkościami odstępu geoidy niwelacyjnej od elipsoidy odniesienia. Obliczenia należy wykonywać w ramach jednego obowiązującego modelu geoidy.

      - Obliczenie wysokości punktów wyznaczonych metodą trygonometryczną i geometryczną wykonuje się w nawiązaniu do punktów, których wysokości określone zostały za pomocą niwelacji geometrycznej lub techniką GNSS. Metoda wyrównania powinna umożliwiać ocenę dokładności wyznaczenia wysokości punktu.

  - Wyrównanie osnowy.

    - Zaleca się wykonanie kontroli wstępnej obserwacji umożliwiającej wykrycie błędów grubych poprzez wyrównanie swobodne sieci z zastosowaniem jednego punktu stałego. Sposób ścisłego wyrównania sieci punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej zależny jest od technologii pomiaru:

      - współrzędne punktów sieci wyznaczanej metodą kombinowaną wyrównuje się, łącząc obserwacje z różnych technik pomiaru;

      - współrzędne punktów sieci wyznaczanej techniką GNSS oblicza się w procesie wyrównania niezależnych wektorów GNSS w układzie przestrzennym;

      - wyrównanie sieci poziomej osnowy szczegółowej pomierzonej metodami klasycznymi wykonuje się na płaszczyźnie odwzorowania, w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych.

    - Wyrównanie osnowy szczegółowej wykonuje się metodą pośredniczącą, wykorzystując zredukowane wyniki obserwacji. Współrzędne płaskie prostokątne oblicza się z wyrównanych współrzędnych geocentrycznych lub geodezyjnych zgodnie z regułami odwzorowawczymi. Do wyrównania sieci mogą być adaptowane obserwacje z dawnych pomiarów, których błąd średni nie przekracza dwukrotnej wartości błędu średniego pomiaru przewidzianego dla modernizowanej osnowy.

    - W sprawozdaniu technicznym należy opisać zastosowane procedury obliczeniowe.

  - Prace kameralne.

    - Zaktualizowane i nowe opisy topograficzne należy zeskanować w formacie JPEG zachowując pozostałe parametry jak przy dokumentach zasobu tworzących RPDŹ.

    - Sporządzić w formie cyfrowej (plik CSV lub XLS) wykazy współrzędnych nowych punktów 3 klasy w układzie 2000, z podziałem na sekcje 1:10000 w kroju układu 1965, błędami położenia i wysokościami normalnymi.

    - Dodatkowo, należy wykonać w formie tabelarycznej, zestawienia punktów adaptowanych z podaniem współrzędnych dotychczasowych, nowych i obliczonymi różnicami między tymi współrzędnymi.

    - W postaci dokumentacji cyfrowej w zbiorach tekstowych należy przekazać wykazy dokonanych obserwacji, zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji, zestawienie niezależnych wektorów po przetworzeniu (wynik postprocessingu - przed ich ostatecznym wyrównaniem), poprawki do obserwacji po wyrównaniu, błędy średnie poprawek, średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu, wykazy wyrównanych współrzędnych wraz z ich dokładnościami. Wskazane jest umieszczenie plików objaśniających zawartość folderów i plików.

  - Utworzenie BDSOG.

    - Wprowadzić wszystkie uzyskane w uprzednio wykonanych pracach atrybuty jak i nowe współrzędne, oraz wyniki prac inwentaryzacyjnych do Roboczej BDSOG.

    - Na podstawie uzupełnionej Roboczej bazy utworzyć BDSOG w BDST posiadającą następujące cechy:

      - określone stany obiektów osnów wraz z parametrami statystycznymi, charakterystyką dokładnościową i innymi atrybutami przewidzianymi w obowiązujących przepisach,

      - określone relacje obiektów osnów do obiektów punktów osnów,

      - określone relacje obiektów osnów do obiektów układów współrzędnych,

      - określone relacje obiektów osnów do obiektów kopii cyfrowych.

      - określone stany obiektów punktów wraz z parametrami statystycznymi, charakterystyką dokładnościową i innymi atrybutami określonymi w obowiązujących przepisach,

      - określone relacje obiektów punktów do obiektów kopii cyfrowych, w tym do opisów topograficznych,

      - określone relacje obiektów punktów do obiektów innych punktów powiązanych wizurami i nawiązaniami,

      - określone relacje obiektów punktów do obiektów układów współrzędnych,

      - określone relacje obiektów punktów do obiektów obserwacji jakie wykorzystano do wyrównania osnowy.

      - utworzyć rejestr przestrzenny dokumentów cyfrowych posiadających cechy kartometryczności tak jak to ma miejsce wobec rejestru map analogowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia innych rejestrów i zbiorów danych (słowników) powiązanych z tworzonymi w BDST jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym:

      - rejestru układów współrzędnych,

      - słowników typów dokumentacji źródłowej,

      - rejestru operatów pomiarowych,

      - rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,

      - rejestru geodetów uprawnionych oraz instytucji zgłaszających prace geodezyjne,

      - innych rejestrów i słowników w jakich zajdzie taka konieczność.

# Charakterystyka ewidencji gruntów i budynków wraz z opisem działań jakie należy wykonać w zakresie tego zasobu.

  - Na obszarze opracowania istnieje wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna prowadzona w BDST. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są na bieżąco.

  - W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania aktualizacji bazy EGiB, wykorzystując do tego celu wszystkie możliwe do pozyskania materiały źródłowe, a w szczególności przeliczoną na nowo osnowę szczegółową, operaty, zarysy pomiarowe i inne materiały pomiarowe. Poniżej tabela zawierająca wykaz punktów granicznych według źródła danych o położeniu. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia do zgodności atrybutów wszystkich punktów granicznych ze stanem uwidocznionym w dokumentacji PZGiK. W ramach operatu dotyczącego części EGiB należy przedstawić raport w postaci według wzoru z tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykaz punktów granicznych według źródła danych o położeniu (stan na dzień 29.05.2015).

| ZRD | Źródło danych | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic | 4183 |
| 2 | Geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic | 66 |
| 3 | Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją | 0 |
| 4 | Pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją lub digitalizacja ortofotomapy bez uwzględnienia miar liniowych | 1 |
| 5 | Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości | 919 |
| 6 | Scalenia i wymiany gruntów | 0 |
| 7 | Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych | 45 |
| 8 | inne | 6 |
| 9 | Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych | 1699 |
| Razem |  | 6919 |

  - Wykonawca jest także zobowiązany do uzupełnienia bazy danych o obiekty budynków nie podlegających ewidencji, a uwidocznione na materiałach źródłowych oraz do ujawnienia i integracji (wcielenia do bazy EGiB) tzw. elementów stowarzyszonych budynków z obiektami budynków. Elementy trwale związane z budynkami (zarówno ewidencyjnymi jak i nie podlegającymi ujawnieniu w ewidencji) takie jak schody, tarasy i inne, należy utworzyć, a w przypadku ich istnienia w przedmiotowych lub harmonizowanych bazach danych skorygować, na takich samych zasadach i z tych samych materiałów źródłowych co elementy pozostałych baz danych.

  - Wszelkie działania czynione względem bazy danych EGiB należy wprowadzić do BDST stosując mechanizm wymiany danych za pomocą plików SWDE zawierających rozszerzony katalog obiektów ewidencyjnych.

  - Wraz z korektą granic wszystkich działek ewidencyjnych należy dokonać adekwatnej korekty granic konturów klasyfikacyjnych oraz użytków gruntowych. Należy zachować w mocy zasady wynikające ze współistnienia tych warstw na jednej mapie oraz wynikające z charakteru warstw konturów i użytków jako warstw waloryzacyjnych względem warstwy działek ewidencyjnych. Należy tak skorygować warstwy waloryzacyjne by ich rozliczenie w działkach powielało ich konfigurację i proporcje ujawnione w części opisowej bazy EGiB. Przy okazji korekty należy zadbać o usunięcie zbędnych załamań punktów zarówno działek jak i warstw waloryzacyjnych, a także przeanalizować punkty znajdujące się od siebie w odległości do 11 cm wraz z usunięciem błędnych punktów blisko leżących.

  - Należy dołożyć wszelkich starań, aby obiekty modyfikowanej bazy danych były powiązane z właściwymi obiektami operatów lub innych dokumentów źródłowych, w których opisano lub wyliczono ostateczny faktyczny stan geometryczny ich położenia i kształtu. Obiekty, które, ze względu na brak pomiarowych materiałów źródłowych, nie będą podlegać korekcie geometrycznej, należy powiązać z obiektem zgłoszenia niniejszej pracy geodezyjnej dla całego obszaru opracowania. Dotyczy to wszystkich przedmiotowych baz danych.

  - Aktualizację bazy danych EGiB należy udokumentować poprzez następujące raporty:

    - Analiza Materiałów Źródłowych - raport w postaci pliku XLS z wykorzystania materiałów źródłowych, na podstawie których dokonano korekty bazy EGiB wraz z podaniem sposobu i zakresu wykorzystania, numerów skorygowanych działek ewidencyjnych, numerów budynków ewidencyjnych i innych informacji ustalonych w toku prac z Zamawiającym; zgodny z załącznikiem nr 5 do Warunków Technicznych. Należy mieć na uwadze, że sygnatury dokumentów umieszczone w bazie EGiB, powiązane z obiektami tej bazy, muszą odpowiadać w relacji 1 do 1 sygnaturom dokumentów wymienionym w tym raporcie, a także muszą odpowiadać obiektom operatów i innych materiałów źródłowych w RPDŹ. Powyższy raport należy zorganizować według szkiców polowych i innych dokumentów źródłowych (zastosowanie wyszczególnienia według operatów jest uważane za zbyt ogólne) stosując ich nazwy zgodne z ustalonymi regułami obiektów utworzonego RPDŹ. Informacje o zakresie wykorzystania materiału źródłowego muszą zostać umieszczone przy kopiach cyfrowych materiałów RPDŹ w BDST w polu UWAGI.

    - Wykaz działek z rozróżnieniem źródeł pozyskania - raport w postaci plików XLS z rozróżnienia informacji o źródle pozyskania danych o położeniu punktów granic działek, przy czym należy określić kolumny: liczba porządkowa, identyfikator działki, procentowy udział punktów działki pozyskanych z materiałów pomiarowych w stosunku do wszystkich punktów działki.

    - Wykaz budynków z rozróżnieniem źródeł pozyskania - raport w postaci plików XLS z rozróżnienia informacji o źródle pozyskania danych o położeniu wierzchołków obrysów budynków, przy czym należy określić kolumny: liczba porządkowa, identyfikator budynku, numer działki, literowy kod funkcji użytkowej, adres lub adresy, procentowy udział punktów budynku pozyskanych z materiałów pomiarowych w stosunku do wszystkich punktów budynku.

    - Wykazy współrzędnych punktów działek - raport w postaci plików TXT zawierający: identyfikator punktu, identyfikator działki, współrzędne x i y, sygnatura źródła danych, błąd położenia, rodzaj stabilizacji i źródło pochodzenia punktu.

    - Wykazy współrzędnych narożników budynków - raport w postaci plików TXT zawierający: identyfikator budynku, numer działki, literowy kod funkcji użytkowej, adres lub adresy, nr punku, współrzędne x i y, sygnatura źródła danych.

  - Dla wszystkich działek sporządzić raport porównania powierzchni ewidencyjnej oraz nowo-wyliczonej powierzchni geodezyjnej wraz z obliczeniem różnicy pomiędzy powierzchnią ujawnioną w ewidencji od powierzchni wyliczonej, a także obliczeniem odchyłki maksymalnej powierzchni. W przypadku kiedy punkty działki będą charakteryzowały się zróżnicowaną wielkością błędu położenia, do obliczenia odchyłki maksymalnej powierzchni należy zastosować wielkość błędu charakteryzującą najsłabszy punkt. W przypadku, kiedy odchyłka maksymalna zostanie przekroczona, należy, w porozumieniu z Geodetą Powiatowym, dokonać zmiany powierzchni działki w rejestrze wraz z zachowaniem stosownej procedury administracyjnej, wykonaniem dokumentacji koniecznej do zmiany powierzchni, a także służącej skutecznemu zawiadomieniu osób władających nieruchomością, zawiadomieniu właściwego wydziału Ksiąg Wieczystych. Zakłada się, że konieczność zmiany powierzchni ewidencyjnej wystąpi dla nie więcej niż 10% działek.

# Charakterystyka map analogowych wraz z opisem działań jakie należy wykonać w zakresie tego zasobu.

  - Zasób mapy zasadniczej został zestawiony w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków Technicznych. Zasób ten podlega przeniesieniu do kopii cyfrowych zgodnie z zapisami rozporządzenia o standardach.

  - W ramach niniejszego zlecenia należy, w celach kontrolnych, a także w celu dokumentacji źródła danych o obiektach tworzonych i modyfikowanych baz danych, utworzyć rejestr przestrzenny zarchiwizowanych map zasadniczych w BDST. Rejestr ten ma się charakteryzować następującą funkcjonalnością:

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie,

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek atrybutów opisowych obiektu rastra,

    - możliwość prezentacji rastrów w dowolnym układzie współrzędnych zaimplementowanym w systemie teleinformatycznym,

    - powiązanie obiektów rastrów z obiektami dziennika map w bazie danych systemu teleinformatycznego poprzez wiązanie relacyjne widoczne w interfejsie programu zarówno z poziomu kartoteki rastrów jak i kartoteki map.

# Charakterystyka dokumentów źródłowych, w tym operatów pomiarowych wraz z opisem działań jakie należy wykonać w zakresie tego zasobu.

  - Krótki opis zasobu.

    - Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych, zarysów pomiarowych oraz innych opracowań dokumentujących zmiany w PZGiK, jakie Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu wykorzystania do opracowania przedmiotowych baz danych a także wykonania działań harmonizujących. Zarysy pomiarowe obejmują obszar całego miasta. Także w operatach pomiarowych znajduje się (pomierzona jest) treść EGiB jak i BDOT500 i GESUT znacznej części miasta. Większość zasobu operatów pomiarowych prowadzi się według numeracji tożsamej z zasobem zgłoszeń prac geodezyjnych. Numer operatu składa się z dwóch lub trzech członów. W przypadku dwóch członów są to: numer kolejny oraz rok, gdzie numer kolejny nadawany jest w roku. W przypadku trzech członów są to: jednostka segregująca, numer kolejny oraz rok, gdzie numer kolejny nadawany jest według wybranej jednostki segregującej i roku. Nazewnictwo innych materiałów zasobu nie będących operatami a także operatów oznaczonych w sposób niekonwencjonalny należy ustalić w toku prac z Zamawiającym. Zeskanowaniu, a w szczególności umieszczeniu w BDST, podlegają wszystkie przekazane dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania stanu jak i formy przekazanych do opracowania materiałów do postaci nie gorszej niż w momencie przekazania. Dotyczy to także kolejności stron poszczególnych dokumentów w operacie, a także ich układu (orientacji).

  - Inwentaryzacja przekazanych do opracowania dokumentów analogowych.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia spisu dokumentów przekazanych do opracowania według tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych, a następnie przekazania spisu Zamawiającemu. Jest to warunek konieczny do uzyskania zgody do przeniesienia dokumentów do kopii cyfrowych.

  - Przenoszenie dokumentów zasobu do kopii cyfrowych.

    - Skanowanie należy wykonać w rozdzielczości zapewniającej łatwe odczytanie dokumentu (co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu głębi 24 bitowej kompresji typu JPEG2000 lub typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0, o stopniu kompresji 80% ± 5%. Uzyskane obrazy należy organizować w pliki w formacie PDF/A-3 zgodnym z normą ISO 19005-3:2012 korzystając z przestrzeni barw sRGB. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania uzgodnionych z Zamawiającym w toku prac danych dodatkowych, ustawień, wpisów, a także metadanych do otrzymanych plików PDF w zakresie:

      - określenia kontroli dystrybucji plików opartej na hasłach lub certyfikatach w związku z nadawanymi przez system PODGiK licencjami,

      - możliwości umieszczenia georeferencji w pliku PDF na podstawie utworzonych plików zakresów w formacie WKT,

      - wstawienia niektórych metadanych, w tym: tytułu, autora, tematu, słów kluczowych, danych określających rodzaj dokumentacji powiązanej wynikających ze słownika z załącznika nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych, a także na podstawie plików opisowych operatów,

      - umieszczenia warstw tekstowych takich jak pliki danych znajdujące się w BDST, co do których występują odpowiedniki w formie obrazów cyfrowych.

    - Wykonawca musi zwrócić uwagę na optymalizację wielkości pliku kopii cyfrowej do jego jakości aby późniejsza elektroniczna obsługa zasobu (np.: udostępnianie kopii cyfrowych dokumentów przez Internet) była sprawna, stąd nie jest z kolei dopuszczalne stosowanie zbyt dużych rozdzielczości lub zbyt małych stopni kompresji. Wszelkie w tym zakresie odstępstwa należy uzgadniać z Zamawiającym.

    - Każdy skanowany zbiór dokumentów w postaci operatu pomiarowego należy, po zeskanowaniu, opatrzyć pieczątką "ZESKANOWANO" w miejscu na okładce ustalonym w toku prac z Zamawiającym lub inną pieczątką uzgodnioną z Zamawiającym.

    - Dla dokumentów złożonych z wielu stron należy zastosować wielostronicowe pliki PDF dla jednego dokumentu, np.: protokół ustalenia granic działek będzie zazwyczaj plikiem składającym się z czterech stron. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych parametrów maksymalnej liczby stron lub wielkości pliku wielostronicowego w trakcie zlecenia. W przypadku kiedy zajdzie konieczność zastosowania wielu plików wielostronicowych w ramach jednego dokumentu, ze względu na ilość stron lub objętość pliku, kolejnym plikom wielostronicowym należy nadać numer kolejny. Należy koniecznie zachować kolejność stron w tego rodzaju dokumentach, to znaczy, że kolejne strony dokumentu w pliku PDF muszą odpowiadać kolejnym prawidłowo złożonym stronom dokumentu w postaci materialnej. Dokumenty wielostronicowe będą występować między innymi dla:

      - protokołów,

      - obliczeń,

      - dzienników,

      - wykazów,

      - warunków technicznych i wytycznych,

      - dowodów doręczenia zawiadomienia,

      - raportów,

      - sprawozdań technicznych,

      - decyzji,

      - postanowień,

      - spisów treści,

      - kopii doręczeń wezwań,

      - rejestrów,

      - wypisów,

      - zgłoszeń prac geodezyjnych.

    - Dokumenty jednostronicowe należy zastosować między innymi dla:

      - szkiców,

      - map.

    - W przypadku, kiedy na odwrocie dokumentu jednostronicowego występuje istotna treść, należy utworzyć niezależny dokument jednostronicowy nadając mu atrybuty stosowne do tej treści.

    - W celu ustalenia rodzajów dokumentów, dla których należy zastosować pliki wielostronicowe, jak i rodzajów dokumentów, dla których należy zeskanować każdą stronę do osobnego pliku, należy uzgodnić z Zamawiającym w toku prac odpowiednio rozszerzenie lub zawężenie wymienionych powyżej zbiorów rodzajów dokumentów, na podstawie wykonanej inwentaryzacji.

    - Należy zachować orientację stron dokumentów tak, aby bez obracania kopii cyfrowej dokumentu można było przeczytać większość treści, oraz aby większość możliwej do odczytania treści w postaci tekstu zorientowana była poziomo. Kopie cyfrowe map należy zorientować do kierunku wskazanego przez opis mapy.

    - Po zeskanowaniu obrazy cyfrowe należy uszlachetnić, w tym usunąć zabrudzenia i plamy, w celu poprawienia ich czytelności, a także zmniejszenia objętości obrazu. Nie należy skanować pustych stron, a w szczególności należy je wyeliminować po ewentualnym zeskanowaniu.

    - W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentów zasobu, po wydruku na drukarce kolorowej o rozdzielczości drukowania nie mniejszej niż rozdzielczość skanowania, nie będą jednoznacznie czytelne (np.: nie będzie można odczytać liczb, opisów pomimo, że można je odczytać z materiału analogowego) należy, w porozumieniu z Zamawiającym, dokumenty tychże kopii poddać ponownemu skanowaniu, dopóki nie uzyska się jakości i czytelności oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości skanowania lub głębi kolorów lub obu parametrów jednocześnie.

  - Indeksacja opisowa kopii cyfrowych dokumentów PZGiK.

    - Każdy plik PDF należy odpowiednio nazwać stosując wzorce zgodne ze słownikiem przedstawionym w załączniku nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych. Należy dokładnie zapoznać się ze słownikiem wzorców, aby w sposób prawidłowy i jednolity rozróżnić rodzaje dokumentów. Dokumenty zasobu przejściowego rozróżnić według podanych wzorców. Dokumenty stanowiące kopie z innych opracowań nazwać mianem "%dok-wyj%". W przypadku niejasności oraz trudności w przyporządkowaniu wzorca do dokumentu analogowego należy konsultować się z Zamawiającym przedstawiając stosowne przykłady. Uzgodnione rozwiązania należy stosować do przypadków podobnych. Zakłada się, że osoby nadzorujące prace posiadają stosowne doświadczenie w pracy na archiwalnych dokumentach zasobu i potrafią je rozróżniać. Do nazwy należy dodać numer kolejny dokumentu w operacie (jeżeli dany rodzaj dokumentu występuje więcej niż jeden raz (np.: operat zawiera kilka szkiców) oraz numer operatu według przykładu: "SZKP_001-12-1999_T2.PDF" gdzie SZKP - wzorzec dla szkiców polowych, 001 - numer szkicu polowego w operacie przy czym numery kolejnych dokumentów budujemy z notacji 3-cyfrowej (jak w przykładzie) rozpoczynając od 001 a kończąc na 999 dla każdego rodzaju dokumentu (analogicznie postępujemy przy rozróżnianiu wielu plików wielostronicowych dla dużych dokumentów), 12-1999 - przykładowy numer operatu, T2 - tom drugi tego operatu (stosuje się wyłącznie, kiedy pierwotny operat ma więcej niż jeden tom), PDF - oznaczenie formatu pliku.

    - Każdy plik PDF operatu należy umieścić w katalogu o nazwie operatu wraz z numerem tomu (w przypadku, kiedy operat będzie posiadał więcej niż jeden tom), np.: dla pliku "SZKP_001-12-1999_T2.PDF" nazwa katalogu to "12-1999_T2". Nazwa katalogu operatu musi być tożsama z numerem operatu z wyłączeniem znaków, które nie są dozwolone w nazewnictwie plików i katalogów w systemie Windows. Zamiast ukośników "/" stosujemy pauzę "-". W miejscu oddzielenia numeru operatu od numeru jego tomu stosujemy podkreślenie "_". Kolejne tomy oznaczamy literą "T", a po niej stosujemy numerację arabską tomów. Przy rozmieszczaniu poszczególnych dokumentów w katalogach obrębowych i jednostek ewidencyjnych należy zwrócić uwagę na operaty istniejące w BDST, a w szczególności na informację o tym do jakiego obrębu ewidencyjnego są one przypisane. Wykonawca może zmienić przypisanie operatu do innego niż w BDST obrębu ewidencyjnego, kiedy istnieją na to jednoznaczne przesłanki. Zmianę przypisania należy także uzupełnić w BDST. Wszystkie pliki kopii cyfrowych stron operatu jak i pliki stowarzyszone należy umieszczać w katalogu operatu. Numery operatów stosowane w nazwach plików muszą być takie same jak numer operatu zastosowany w katalogu operatu.

    - W każdym katalogu należy umieścić plik opisowy operatu zawierający następujące dane wynikające z § 9 punkt 1 rozporządzenia o zasobie:

      - Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

      - Data wpisania materiału zasobu do ewidencji - data przyjęcia operatu do zasobu.

      - Data zgłoszenia pracy geodezyjnej.

      - Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

      - Nazwa materiału zasobu.

      - Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu: województwo, powiat, gmina, obręb.

      - Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac.

      - Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu.

      - Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nie-elektronicznej.

      - Informacje o twórcy materiału zasobu - jednostka wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z ujednoliconym słownikiem.

      - Informacje o dostępie do materiału zasobu.

      - Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym.

      - Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu.

      - Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o zasobie narodowym.

      - Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - treść tego atrybutu należy ustalić z Zamawiającym w toku prac, w szczególności należy podać liczbę stron operatu/tomu wynikającą ze spisu treści lub, kiedy nie ma spisu treści, wynikającą z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji.

      - Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu.

      - Sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału z zasobu.

      - Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu.

      - Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.

a także:

      - Informacja o numerach działek wynikowych będących celem danego opracowania wraz z zachowaniem danych o arkuszu działki.

      - Informacja o osobie uprawnionej, która poświadczała powstałą dokumentację prac - imię i nazwisko - zgodnie z ujednoliconym słownikiem geodetów uprawnionych.

      - Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki został wykonany w ramach prowadzonej pracy przy czym w przypadku opracowania posiadającego różne asortymenty należy wymienić je wszystkie (np.: podział działki, wznowienie granic działek) - zgodnie z ujednoliconym słownikiem asortymentów prac.

      - Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku prac z Zamawiającym a służąca do odróżnienia opracowań specjalnych mających istotne znaczenie dla Zamawiającego.

    - Plik opisowy może mieć format XML zawierający pola wymienione w schemacie aplikacyjnym z rozporządzenia o zasobie, format pliku tekstowego lub można zastosować oba rodzaje plików, z tym że strukturę pliku tekstowego należy uzgodnić z Zamawiającym. W szczególności od Wykonawcy wymaga się aby wszystkie wymienione atrybuty były określone rzetelnie. Plik opisowy operatu musi mieć nazwę taką samą jak nazwa katalogu operatu opatrzoną odpowiednim rozszerzeniem wynikającym z przyjętej struktury pliku opisowego (np.: 12-1999_T2.XML). Na dzień dzisiejszy nie istnieje interfejsowa możliwość zaimportowania tych informacji z pliku opisowego automatycznie do BDST (za pomocą funkcji do modyfikacji jednostkowych). Pliki opisowe operatów mają służyć udokumentowaniu wykonanych prac oraz stanowić kopię zapasową tych danych w postaci plikowej. Wszystkie atrybuty wymienione w plikach opisowych muszą zostać przeniesione do ich odpowiedników w BDST, zarówno dla obiektów operatów jak i innych obiektów powiązanych, w których występują odpowiedniki tych atrybutów, np.: informacja o asortymentach prac występuje zarówno przy obiekcie operatu, obiekcie zgłoszenia pracy jak i przy obiekcie dokumentu składowego operatu.

    - Wszelkie atrybuty opisowe jakie Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić, należy w pierwszej kolejności pozyskać ze słowników tych atrybutów (jeżeli takie funkcjonują w BDST), a w drugiej kolejności, w porozumieniu z Zamawiającym, utworzyć i uzupełnić w słownikach brakujące wpisy. Należy się spodziewać, ze względu na dużą rozpiętość czasową, że wiele wartości atrybutów będzie wymagało uzupełnienia. W celu właściwego i jednoznacznego przypisania atrybutów Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych atrybutów w BDST tak by określona wartość słownikowa wskazywała zawsze na jedną wartość (reprezentację) w bazie danych i występowała w tejże bazie tylko jeden raz. Proces ujednolicenia musi nastąpić w początkowej fazie zlecenia, aby indeksacja opisowa była wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych słowników. W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na wartość nie występującą w ujednoliconych słownikach, należy informację o tym przekazać Zamawiającemu, oraz w porozumieniu z nim, dokonać uzupełnienia brakujących wartości w słownikach.

    - Każdą stronę dokumentu cyfrowego (w przypadku dokumentów wielostronicowych - każdą stronicę) należy opatrzyć w znak wodny zawierający numer operatu oraz identyfikator materiału zasobu, tak jak to przedstawiono na przykładzie poniżej. Należy dołożyć wszelkich starań, aby tenże znak wodny był zarówno widoczny na wydruku, jak i nie pokrywał w 100 % treści na tle jakiej został wybity - aby ta treść była czytelna. Rozmiar czcionki, stopień zaczernienia, sposób mieszania barw, kolor oraz format i wielkość znaków wodnych zostaną ustalone w toku prac z Zamawiającym. Znak wodny należy wstawić w postaci wektorowego obiektu tekstowego umieszczonego na dokumencie PDF bez ingerencji w piksele obrazu. Znaki wodne umieszczone na dokumencie muszą odpowiadać odpowiednim numerom operatu oraz identyfikatorom materiału zasobu w BDST.

Rysunek 1: Przykład znaku wodnego na dokumencie szkicu polowego.

  - Indeksacja przestrzenna obrazów cyfrowych dokumentów PZGiK.

    - Zakresy przestrzenne tworzy się i umieszcza w BDST w układzie współrzędnych opracowania.

    - Zakresy przestrzenne tworzy się dla każdego obiektu operatu, obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej, obiektu dokumentu składowego operatu oraz dokumentu cyfrowego, niezależnie, jeżeli nie istnieją przesłanki do tego, że zakres danego rodzaju obiektu jest tożsamy z zakresem obiektu powiązanego lub nadrzędnego. W przypadku, kiedy istnieją takie przesłanki zakres ten należy utworzyć lub przejąć z tożsamości lub relacji do obiektu powiązanego lub nadrzędnego. W szczególności, każdy dokument cyfrowy będący rodzajem szkicu polowego, zarysu pomiarowego, szkicu granicznego lub innego graficznego opisu relacji geometrycznych pomiędzy obiektami ewidencji gruntów i budynków musi mieć swój niezależny zakres przestrzenny. Zakres dokumentu składowego operatu należy utworzyć z zakresu powiązanego dokumentu cyfrowego poprzez przejęcie, a kiedy ten dokument nie posiada swojego indywidualnego zakresu, należy go utworzyć poprzez przejęcie z zakresu obiektu nadrzędnego czyli operatu. Zakres operatu należy utworzyć z agregacji zakresów dokumentów składowych tego operatu. Kiedy dokumenty składowe operatu nie posiadają swoich indywidualnych zakresów, zakres operatu należy utworzyć z innych dostępnych informacji, np.: z danych pomiarowych zamieszczonych w operacie. Zakres zgłoszenia pracy należy utworzyć z zakresu powiązanego operatu poprzez przejęcie. Należy dołożyć wszelkich starań aby utworzyć zakresy dla wszystkich obiektów, dla których się tego wymaga, ze względu na istotną rolę tego atrybutu przy późniejszej sprawnej obsłudze zgłoszeń prac.

    - Zakresy przestrzenne należy utworzyć na podstawie:

      - wektorowych map ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w BDST,

      - cyfrowych kopii analogowych map ewidencji gruntów i budynków oraz map zasadniczych, które zostaną przekazane do opracowania,

      - materiałów obliczeniowych w tym wykazów współrzędnych znajdujących się w składzie operatu,

      - innych danych przekazanych przez Zamawiającego w toku prac.

    - Zakresy przestrzenne należy docelowo przypisać do właściwych obiektów w BDST. Niezależnie, Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia plikowych reprezentacji zakresów przestrzennych w postaci plików zakresu WKT umieszczonych w katalogach operatów, wraz z kopiami cyfrowymi ich dokumentów przed dokonaniem zasilenia BDST. Nazwy plików zakresów muszą być takie same jak nazwy plików kopii cyfrowych dokumentów, a różnić się jedynie rozszerzeniem (np.: SZKP_001-12-1999_T2.WKT). Oprócz plików zakresów dla dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pliku zakresu dla operatu, jako agregacji plików zakresów dokumentów składowych, lub powstały z innych danych, jeżeli żaden dokument składowy operatu nie posiada określonego niezależnego zakresu. Nazwa pliku zakresu dla operatu musi być taka sama, jak nazwa katalogu operatu (analogicznie jak w przypadku pliku opisowego operatu) i opatrzona odpowiednim rozszerzeniem (np.: 12-1999_T2.WKT).

    - Przy tworzeniu zakresów przestrzennych obiektów rejestrów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na warunki poprawnej topologii obszarów, w tym zakresy przypisane do jednego obiektu muszą spełniać następujące warunki:

      - nie mogą się wzajemnie przecinać,

      - nie mogą się zawierać, chyba że obszar zawarty będzie miał odwróconą kolejność wierzchołków w stosunku do obszaru zawierającego - poprawny pierścień,

      - muszą posiadać niezerową powierzchnię,

      - mogą (w wielu przypadkach to będzie konieczne) tworzyć wielo-obszary,

      - nie mogą tworzyć tzw. ósemek - w takim przypadku należy utworzyć dwa zakresy połączone jednym wspólnym punktem.

    - Przy określaniu zakresów przestrzennych obiektów rejestru przestrzennego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność geometryczną zakresu, w kontekście treści dokumentu do jakiego przypisany jest zakres, a w szczególności do uwidocznionych na dokumencie związków geometrycznych pomiędzy mierzonymi obiektami. W tym celu zakres ma spełnić wszystkie następujące warunki:

      - Zakres nie może być większy niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze działek ewidencyjnych, których pomiar udokumentowano na materiale źródłowym, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

      - Zakres nie może być mniejszy niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze działek ewidencyjnych, których pomiar udokumentowano na materiale źródłowym, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

      - Zakres ma być dopasowany i proporcjonalny do kształtu obiektu mierzonego wraz z buforem pomiaru.

    - Rozmiar bufora ma wynosić odpowiednio:

      - dla terenów o zwartej zabudowie, oraz działek objętych pomiarem o średniej powierzchni mniejszej od 1000 m2 - 1 m,

      - dla terenów o luźnej zabudowie oraz działek objętych pomiarem o średniej powierzchni mniejszej od 1000 m2 - 3 m,

      - dla terenów nie zurbanizowanych oraz działek objętych pomiarem o średniej powierzchni mniejszej od 1000 m2 - 5 m,

      - dla terenów o zwartej zabudowie, oraz działek objętych pomiarem o średniej powierzchni większej od 1000 m2 - 3 m,

      - dla terenów o luźnej zabudowie oraz działek objętych pomiarem o średniej powierzchni większej od 1000 m2 - 5 m,

      - dla terenów nie zurbanizowanych oraz działek objętych pomiarem o średniej powierzchni większej od 1000 m2 - 10 m.

  - Przekazanie kopii plikowej dokumentacji cyfrowej oraz dokumentacja prac.

    - Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej według struktury opisanej w niniejszych Warunkach Technicznych i przekazania jej na dysku zewnętrznym o parametrach zawartych w tabeli poniżej.

Tabela 3. Parametry techniczne zewnętrznego dysku twardego.

| L.p. | Parametr | Oczekiwana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan | fabrycznie nowy |
| 2 | Pojemność | Nie mniej niż 200 % wielkości jaką zajmie kopia dyskowa rejestrów |
| 3 | Złącze | USB 2.0/3.0 |
| 4 | Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |
| 5 | Inne | Norma szczelności IPX7 oraz odporności na wstrząsy MIL-STD-810F 516.5 |
| 6 | system plików | NTFS |

    - Kopia plikowa dokumentacji cyfrowej musi składać się z:

      - Właściwej struktury katalogowej.

      - W każdym katalogu operatu muszą znajdować się wszystkie kopie cyfrowe dokumentów operatu w postaci plików PDF, pliki stowarzyszone, w tym pliki opisowe operatu, pliki zakresów przestrzennych do kopii cyfrowych oraz do operatu.

      - Zbiory metadanych wraz z plikami nagłówkowymi.

      - Stosowne protokoły i wykazy.

  - Utworzenie rejestrów przestrzennych w BDST.

    - Zamawiający nie przewiduje utworzenia kopii tworzonych i modyfikowanych rejestrów do tzw. bazy roboczej przed uzupełnieniem lub zasileniem.

    - Zamawiający może przekazać Wykonawcy prac słowniki powiązane z tworzonymi i uzupełnianymi rejestrami w postaci plików.

    - W celu wykonania przedmiotu zlecenia należy uzupełnić, lub utworzyć rejestry przestrzenne dokumentów źródłowych w BDST, w tym należy:

      - Ujednolicić słowniki powiązane z tworzonymi i uzupełnianymi rejestrami.

      - Dokonać konwersji wszystkich dotychczas umieszczonych dokumentów cyfrowych w BDST zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszych Warunkach Technicznych.

      - Dla obiektów operatów oraz dokumentów składowych operatów, które w BDST posiadają identyfikatory materiałów zasobu należy wykonać aktualizację tych identyfikatorów zgodnie z uzupełnionymi lub poprawionymi atrybutami (takimi jak data przyjęcia do zasobu), a także należy przenieść uzyskane poprawione identyfikatory do znaków wodnych powiązanych dokumentów cyfrowych.

      - Utworzyć obiekty rejestru operatów technicznych wraz z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych, a w przypadku, kiedy obiekt operatu istnieje, uzupełnić brakujące lub błędnie wpisane atrybuty obiektu.

      - Utworzyć obiekty rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych, a w przypadku, kiedy obiekt zgłoszenia pracy istnieje, uzupełnić brakujące lub błędnie wpisane atrybuty obiektu. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które są wspólne dla tych obiektów (np.: asortymenty prac, zakresy przestrzenne). W porozumieniu z Zamawiającym dokonać korekty istniejących zakresów przestrzennych zgłoszeń prac w zależności od okresu czasu w jakim powstawały.

      - Utworzyć obiekty rejestru dokumentów składowych operatu z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych, a w przypadku, kiedy obiekt dokumentu składowego operatu istnieje, uzupełnić brakujące lub błędnie wpisane atrybuty obiektu. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu dokumentu składowego operatu do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które są wspólne dla tych obiektów (np.: asortymenty prac, zakresy przestrzenne).

      - Utworzyć obiekty rejestru dokumentów cyfrowych poprzez osadzenie w BDST kopii cyfrowych dokumentów źródłowych oraz powiązanie z obiektami wyżej wymienionych rejestrów, a także uzupełnić zakresy przestrzenne dokumentów źródłowych. W praktyce każdy obiekt dokumentu składowego operatu powinien odpowiadać obiektowi dokumentu cyfrowego będącego kopią cyfrową dokumentu źródłowego w relacji 1 do 1.

      - Uzupełnić obiekty działek ewidencyjnych przedmiotowych i wynikowych operatu jako obiekty tzw. działek archiwalnych, kiedy nie występują ich odpowiedniki w bazie EGiB, a w przypadku kiedy działki występują w bazie EGiB - powiązać istniejące obiekty działek ewidencyjnych z obiektami operatów. Dokonać powiązania dziełek przedmiotowych i wynikowych poprzez relację z tym samym operatem, tak by w rejestrze operatów możliwe było wyszukiwanie obiektów operatów po działkach przedmiotowych i wynikowych, a także aby działki te wyświetlały się jako atrybuty obiektów operatów. W przypadku, kiedy działki będą posiadały informację o arkuszach ewidencyjnych, należy tę informację także uzupełnić, wraz z ewentualnym dodaniem archiwalnych numerów arkuszy do stosownego słownika.

      - Nadać identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu zgodnie z § 15 punkt 1 rozporządzenia o zasobie, dla obiektów operatów oraz obiektów dokumentów składowych operatu, a także dla odpowiadających im obiektów dokumentów cyfrowych wraz z osadzeniem znaków wodnych na kopiach cyfrowych tych dokumentów w BDST. Przy dokumentach składowych operatu należy zachować numerację identyfikatorów zgodną z kolejnością wynikającą z numerami dokumentów w operacie jakie nadano przy indeksacji opisowej.

      - Należy dołożyć wszelkich starań, aby w czasie uzupełniania bazy danych nie powielić obiektów tworzonych rejestrów oraz modyfikowanych słowników i w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące już obiekty. W szczególności, w BDST prowadzi się od wielu lat rejestr operatów technicznych, rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych, a także słowniki powiązane, z których Wykonawca jest zobowiązany skorzystać w pierwszej kolejności poprzez wyszukanie obiektów, a w drugiej kolejności poprzez uzupełnianie brakujących. Należy także pamiętać, że obiekty rejestrów przestrzennych prowadzonych w BDST mogą mieć oznaczenia (sygnatury) niezgodne ze stanem faktycznym (na półce). W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do korekty oznaczeń (sygnatur) wszystkich obiektów rejestrów w celu ujawnienia stanu faktycznego.

      - W ramach udokumentowania uzupełnienia bazy danych, Wykonawca jest zobowiązany utworzyć wykaz obiektów rejestrów przestrzennych z BDST, według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych. Wykaz ten należy sporządzić dla wszystkich obiektów operatów zlokalizowanych w poszczególnych obrębach według wskazanych przez Zamawiającego asortymentów prac. Wykaz ten obrazuje stan rejestrów w BDST po wykonanych pracach. Wykaz ten ma zawierać informacje o wszystkich (nie tylko tych podlegających opracowaniu) operatach technicznych dla obszaru opracowania spełniających zadane kryteria. Zadaniem tego wykazu jest zobrazowanie poprawności wykonanych rejestrów pod kątem asortymentów prac geodezyjnych, a także właściwej numeracji (sygnowania) obiektów rejestrów. Wykaz ten należy utworzyć poprzez analizę obiektów w bazie danych dla poszczególnych obiektów operatów. W interfejsie narzędzi systemu Ewid2007 nie ma możliwości automatycznego utworzenia takiego wykazu.

    - Jako standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDST należy przyjąć standard ORACLE LOCATOR (OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 2003 lub 2007).

    - Jako standard osadzonych w BDST obiektów kopii cyfrowych dokumentów źródłowych należy przyjąć standard ORACLE BLOB (Binary Large OBject).

    - Tworzone rejestry przestrzenne operatów, zgłoszeń prac, dokumentów składowych operatów oraz dokumentów cyfrowych w BDST muszą się odznaczać następującą funkcjonalnością:

      - Możliwość automatycznego wyboru obiektów poszczególnych rejestrów, poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie.

      - Możliwość automatycznego wyboru obiektów poszczególnych rejestrów, poprzez warunek wszystkich atrybutów opisowych obiektów oraz z relacji obiektów powiązanych, w tym obiektów pozostałych rejestrów, obiektów działek ewidencyjnych w tym działek archiwalnych.

      - Możliwość automatycznego wyboru obiektów poszczególnych rejestrów, poprzez kombinację warunków przestrzennych i atrybutów opisowych obiektów.

      - Możliwość generowania poprawnych plików opisowych XML dla poszczególnych obiektów rejestrów.

      - W szczególności na obszarze objętym opracowaniem, a także na obszarach podlegających konwersji dostosowującej, gdzie w poprzednich zleceniach zeskanowano wszystkie dokumenty zasobu, w odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej mają się automatycznie wydawać te materiały pochodzące z utworzonych rejestrów, które dotyczą zgłaszanej pracy, co do jej zakresu przestrzennego i innych atrybutów.

# Konwersja dostosowująca istniejące rejestry przestrzenne dokumentów źródłowych w BDST dla całego powiatu nakielskiego.

  - W BDST Zamawiającego zarówno w PODGiK w Nakle nad Notecią jak i w filii PODGiK w Szubinie istnieją obiekty dokumentacji cyfrowej obejmujące obszar całego powiatu nakielskiego w liczbie nie mniejszej niż 330 000 sztuk. Dokumenty te, w przeważającej większości zapisano w formacie JPEG, po jednym dokumencie dla każdej strony. Obiektem nadrzędnym dla każdego dokumentu jest obiekt operatu a nie, jak zdefiniowano dla dokumentów źródłowych obszaru opracowania, obiekty składowe operatu. Dokumenty te należy dostosować do wymogów zdefiniowanych dla dokumentów obszaru opracowania, w tym poddać między innymi następującym działaniom:

    - Dokonać konwersji wszystkich kopii cyfrowych dokumentów do właściwych formatów plików, w tym do formatu zgodnego przyjętym formatem kopii cyfrowej dokumentu analogowego niniejszego opracowania a także do formatów wynikających ze słownika wzorców z załącznika nr 4 do Warunków Technicznych.

    - Dokonać zmian nazw wraz z ewentualnym uzupełnieniem lub zmianą poszczególnych fraz oraz dostosowaniem do słownika wzorców nazw zawartego w załączniku nr 4 do Warunków Technicznych, a także odpowiednich zmian typów dokumentów cyfrowych.

    - Dokonać reorganizacji kopii cyfrowych w pliki wielostronicowe lub jednostronicowe w zależności od rodzaju dokumentu.

    - Utworzyć obiekty dokumentów składowych operatów dla wszystkich tych dokumentów, a także przenieść relację pomiędzy obiektem dokumentu cyfrowego powiązanego z obiektem operatu do dokumentu cyfrowego powiązanego z obiektem dokumentu składowego operatu, a dalej do obiektu operatu.

    - Utworzyć identyfikatory materiałów zasobu dla wszystkich zreorganizowanych dokumentów jako identyfikatory nadrzędnego obiektu składowego operatu, a dalej kolejnego w hierarchii obiektu operatu.

    - Nanieść znaki wodne dla każdego ze zreorganizowanych dokumentów cyfrowych według kryteriów nanoszenia przyjętych dla obiektów nowotworzonych rejestrów przestrzennych.

    - Dokonać uzupełnienia atrybutów jak i przenieść lub przypisać zakresy przestrzenne zgodnie z obowiązującym schematem relacji w BDST.

# Pozyskanie informacji branżowych w celu opracowania przedmiotowych baz danych.

  - W instytucjach branżowych zarządzających sieciami uzbrojenia terenu funkcjonujących na obszarze opracowania istnieją materiały źródłowe, jakie należy wykorzystać do niniejszego opracowania. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wystąpi pisemnie o udostępnienie takich materiałów do poszczególnych branż. Tryb i zasady przekazywania poszczególnych materiałów zostaną ustalone w toku prac. Ze względu na fakt nieuregulowania formatów oraz sposobu wymiany danych pomiędzy instytucjami branżowymi, PODGiK, a Wykonawcą; należy się spodziewać, że materiały branżowe jakie zostaną przekazane do opracowania będą miały formę analogową jak i mogą być przekazane w formatach ogólnie przyjętych w tym TXT, DGN, DXF, SHP lub KCD oraz innych. Wykonawca jest zobowiązany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji i pełnego wykorzystania dowolnego uzyskanego od Zamawiającego zbioru danych bez względu na jego formę i format. Wszelkie materiały wraz z ich przetworzonymi formami należy dołączyć do operatu technicznego.

# Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT.

  - Do utworzenia ww. baz należy w pierwszej kolejności wykorzystać operaty pomiarowe znajdujące się w PODGiK. W związku z uprzednio przeliczoną osnową, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć wszystkie operaty na nowo orientując je na nowe współrzędne osnowy. Operatom przypisać priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi, chyba że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne. Dane o atrybutach geometrycznych obiektów tworzonych baz danych, zawarte w przekazanych operatach pomiarowych należy uwzględnić w taki sposób aby określone na ich podstawie położenie obiektów przedmiotowych baz danych zostało uzyskane z maksymalną możliwą dokładnością.

  - Dla obszarów, gdzie prowadzona jest wektorowa mapa zasadnicza Wykonawca jest zobowiązany do pełnej weryfikacji treści tejże mapy pod kątem określenia najdokładniejszego źródła informacji o położeniu poszczególnych obiektów, (np.: kiedy obiekty pochodzą z digitalizacji znaleźć właściwe operaty pomiarowe jeżeli takie znajdują się w PZGiK) oraz odtworzenia na tej podstawie geometrii obiektu zachowując zasadę o uzyskaniu maksymalnej możliwej dokładności określenia geometrii obiektu na podstawie wymienionych źródeł danych.

  - W ramach opracowania przedmiotowych baz danych oraz wykonania działań harmonizujących bazy istniejące, przewiduje się ich dostosowanie w zakresie redakcji mapy tak by możliwe było generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych z BDST dla skali 1:500 a dla terenów o luźniejszej zabudowie także w skali 1:1000, w tym, utworzenie lub zmodyfikowanie wielkoskalowej redakcji mapy. Wykonawca ma przygotować pliki wymiany danych oraz pliki wprowadzające działania harmonizujące tak by redakcja połączonych raportów graficznych pochodzących ze wszystkich baz danych w każdej z wymienionych skal była poprawna.

  - Określając atrybuty graficzne obiektów tworzonych baz danych na podstawie operatów pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych pomiarowych i obliczeniowych oraz, tym samym, poprawność określenia źródła pozyskania geometrii i położenia obiektów. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi źródło wartości: „pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową" w przypadkach kiedy:

    - dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanych z zastosowanych technik pomiaru,

    - dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z rozporządzenia o standardach dla danej klasy obiektów,

    - w celu określenia geometrii obiektu konieczne były pomiary w oparciu o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych.

  - Analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje gdzie określenie atrybutu źródła nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

  - Przy analizie danych pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, że dane oraz informacje w nich zawarte maja różne poziomy zaufania oraz różną dokładność. W ramach niniejszych Warunków Technicznych ustala się 7 poziomów zaufania służących ustalaniu właściwego priorytetu jaki przypisuje się informacjom o obiektach pochodzącym z różnych źródeł danych. Rozpoczynając od priorytetu najwyższego (wiarygodności najwyższej) ustala się:

    - Poziom 1 - dane pozyskane z pomiarów terenowych wykonanych w ramach niniejszego zlecenia.

    - Poziom 2 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, spełniających zapisy rozporządzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,

    - Poziom 3 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, spełniających zapisy rozporządzenia o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,

    - Poziom 4 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, nie spełniających zapisów rozporządzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,

    - Poziom 5 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, nie spełniających zapisów rozporządzenia o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,

    - Poziom 6 - dane pozyskane z digitalizacji rastrów map PZGiK oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,

    - Poziom 7 - dane pozyskane z digitalizacji rastrów map PZGiK oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródłach danych,

    - Poziom 8 - dane pozyskane z materiałów branżowych.

  - Niezależnie od ustalonych poziomów zaufania należy stosować zamianę tych poziomów dla informacji z poszczególnych źródeł danych, kiedy zachodzą ku temu logiczne przesłanki, np.:

    - w przypadku kiedy dane pochodzące ze źródła o niższym poziomie zaufania spełniają tzw. logikę sieci w przeciwieństwie do danych o wyższym poziomie zaufania,

    - w przypadku kiedy dokładność danych pochodzących ze źródła o niższym poziomie zaufania jest wyższa niż danych pochodzących ze źródła o wyższym poziomie zaufania.

  - Przez brak tzw. sprzeczności z pozostałymi źródłami danych możemy rozumieć także niewystępowanie informacji o położeniu obiektów określonych danym źródłem w pozostałych źródłach danych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania właściwych ocen poziomu zaufania danych źródłowych. W przypadku kiedy ocena ta jest niejednoznaczna należy dokonać konsultacji z Zamawiającym.

  - Po uwzględnieniu danych operatów pomiarowych należy wykonać pozyskanie oraz weryfikację danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia terenu w pierwszej kolejności na podstawie rastrów mapy zasadniczej, następnie z materiałów źródłowych pochodzących od instytucji branżowych oraz na podstawie innych materiałów, w tym rastrów uzgodnionych projektów oraz przekazanej ortofotomapy.

  - Priorytet, jaki należy nadać operatom pomiarowym nad innymi źródłami danych, dotyczy w szczególności atrybutów geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już po pomiarze (np.: w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych, która może obniżyć priorytet operatów w stosunku do „młodszych" źródeł danych. Istotne znaczenie ma tu atrybut data pomiaru, który należy pozyskiwać ze szkiców polowych, a także sprawozdań technicznych operatów (kiedy na szkicu data jest nieczytelna lub jej brak). Tenże atrybut świadczy o dacie obiektu i bezpośrednio służy do analizy mającej na celu określenie istnienia obiektu. Dla prawidłowego określenia istnienia obiektu należy umiejętnie przeanalizować następujące źródła danych oraz ich atrybuty:

    - szkice polowe wraz z datą pomiarów uwidocznionych na szkicu,

    - zasób map analogowych,

    - mapy wywiadu terenowego a w szczególności skreślenia obiektów na tych mapach,

    - ortofotomapa jaką Zamawiający przekaże do opracowania,

    - serwisy internetowe typu Street View.

  - Do określania istnienia obiektów należy kierować się zasadą, że w przeważającej ilości przypadków, kiedy obiekt znajduje się na mapach analogowych (nie został "wydrapany") wówczas obiekt znajduje się także w terenie. Skreślenia uwidocznione na mapach wywiadu terenowego jednoznacznie świadczą o tym, że dany obiekt nie występuje w terenie.

  - Materiały branżowe należy wykorzystać w szczególności do określenia:

    - przebiegu brakujących, niewystępujących w innych źródłach danych obiektów lub ich części,

    - atrybutów, które mogą być dokładniej określone niż w pozostałych źródłach danych,

    - identyfikatorów branżowych.

  - Obiekty tworzonych baz danych mają odznaczać się następującymi cechami ogólnymi:

    - Każdy obiekt przedmiotowych baz danych musi posiadać informację o dokumencie powstania według następujących kryteriów:

      - w przypadku pochodzenia z dokumentów źródłowych - sygnaturę dokumentu np.: identyfikator materiału zasobu, a w przypadku opracowań sprzed roku 2014 dodatkowo numer operatu ,

      - w przypadku pozyskania drogą pomiaru kartometrycznego - numer identyfikacyjny pracy geodezyjnej niniejszego opracowania, a dla obiektów projektowanych - numer uzgodnienia,

      - w przypadku pozyskania z uzgodnionych projektów - numer uzgodnienia,

      - w przypadku pozyskania danych z innych źródeł np.: z danych branżowych - numer (identyfikator) branżowy - jeżeli taki istnieje.

    - Numeracja operatów, zgłoszeń prac a także innych podstaw zmian przy obiektach baz danych, musi być zgodna z okresem czasu w jakim powstała (była nadawana dokumentom) w kontekście regulujących ją przepisów, w tym należy uwzględnić zapisy rozporządzenia o zasobie a w szczególności  tworzony równolegle RPDŹ.

    - Każdy obiekt ma charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi, a także musi posiadać rzetelnie uzupełnione wszystkie wartości atrybutów, w tym:

      - obiekty należy przyporządkować jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez ich rozcięcie oraz, w razie potrzeby, zamknięcie w ramach geometrycznego obszaru jednostki ewidencyjnej.

      - obiekty powierzchniowe opisane etykietami jak i te bez etykiet muszą tworzyć zamknięte obszary tak by można było generować raporty map tematycznych np.: z siecią dróg, rowów; oraz by można było określać automatycznie powierzchnie tych obszarów np.: powierzchnię chodników betonowych dla danej jednostki ewidencyjnej; aby uzyskać kompletną (brakującą) informację o położeniu jak i kształtach takich obiektów należy posiłkować się takimi źródłami danych jak ortofotomapa czy serwisy internetowe typu Street View.

      - obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie (np.: drogi o różnej nawierzchni) nie mogą się przecinać lub pokrywać,

      - etykiety przypisane do obiektów mają wskazywać jednoznacznie na jeden obiekt,

      - obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie, bez stosowania zasad nadrzędności (generalizacji z nieobowiązujących przepisów instrukcji K-1) np.: jeżeli w tym samym miejscu występują linie krawędzi jezdni i chodnika prowadzimy obie linie w celu umożliwienia generowania poprawnych map tematycznych z systemu teleinformatycznego, w szczególności dotyczy to obiektów powierzchniowych. Wyjątek stanowią obiekty wzajemnie się wykluczające.

      - obiekty posiadające atrybuty opisowe wymagają bezwzględnie określenia tych atrybutów na podstawie materiałów źródłowych oraz tzw. logiki mapy, w szczególności dotyczy to:

        - dat pomiarów dla wszystkich obiektów - należy je pozyskać ze szkiców polowych, sprawozdań technicznych i innych wiarygodnych źródeł danych,

        - źródła pozyskania informacji o położeniu dla wszystkich obiektów - należy je pozyskać poprzez analizę źródeł danych,

        - identyfikatorów branżowych - dla obiektów bazy GESUT - w przypadku kiedy dane pozyska się z instytucji branżowych,

        - wszystkich pozostałych atrybutów w tym dla bazy GESUT atrybut władający pozyskany na podstawie materiałów branżowych, a także na podstawie innych wiarygodnych źródeł danych.

      - wszystkie obiekty posiadające wysokość należy powiązać z obiektem punktu o określonej wysokości, jeżeli dane źródłowe określają taką informację.

      - w przypadku kiedy obiekty BDOT500 mające związek z granicami nieruchomości (np.: ogrodzenia czy mury oporowe) oraz podlegające pozyskaniu drogą digitalizacji rastrów (ze względu na brak danych o ich położeniu w operatach pomiarowych) są położone w pobliżu granic działek ewidencyjnych (do 0.5 m) należy dokonać analizy ich przebiegu pod kątem ewentualnego "nasunięcia" ich na granice działek, jeżeli zachodzą przesłanki, że ich przebieg rozbieżny z granicą wynika z niedokładności źródła danych o położeniu oraz, że granica działki została zlokalizowana z dokładnością podobną lub wyższą od analizowanego obiektu.

    - Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) należy segmentować na przesyłowe (magistrale), rozdzielcze, przyłącza i inne stosując następujące definicje (przepisy branżowe):

      - przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

      - przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

      - sieć kanalizacyjna lub wodociągowa - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

      - sieć przesyłowa gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV,

      - sieć rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV,

      - przyłącze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

      - sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego,

      - przyłącze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy,

      - instalacja gazowa - urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy,

      - przyłącze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym lub system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej - umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

      - sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju,

      - przyłącze ciepłownicze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

      - sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

      - Dla sytuacji pozostałych niż powyższe obiekty sieci uzbrojenia terenu należy uzupełnić o właściwe funkcje stosując zasady:

        - funkcję "inny" nadaje się przewodowi od urządzenia pomiarowego do punktu odbioru lub przewodowi pomiędzy punktami odbioru,

        - funkcję "przyłącze" nadaje się przewodowi od sieci rozdzielczej do urządzenia pomiarowego, a w przypadku kiedy nie występuje urządzenie pomiarowe - od sieci rozdzielczej do punktu odbioru,

        - w przypadku funkcji "rozdzielczy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą ustalone uprzednio "przyłącza",

        - w przypadku funkcji "przesyłowy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą ustalone uprzednio "rozdzielcze".

    - W ramach segmentacji przewodów należy zachować ciągłość przewodów chyba, że występują okoliczności wymuszające przerwanie osi przewodu (urządzenia zbiorcze, stacje zbiorcze, komory podziemne, węzły, granice administracyjne obszaru opracowania i inne przewidziane w przepisach).

  - Obiekty bazy danych GESUT należy tworzyć uwzględniając szczególne relacje pomiędzy obiektami według zasad:

      - zmiany wartości atrybutów nie powodują utworzenia nowego obiektu, a wyłącznie nowej wersji dla już istniejącego obiektu,

      - zmiany wartości atrybutów dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) powoduje segmentację obiektu na odcinki,

      - obiekt „przewód” musi przechodzić przez urządzenie techniczne z nim związane oraz musi posiadać relację z tymże urządzeniem, z wyjątkiem obiektu "właz", w ramach tego samego rodzaju sieci,

      - nie należy wykazywać obudów przewodów jeśli są zintegrowane z przewodem,

      - obiekty klasy „przewód” zachowują ciągłość topologiczną przy przejściu przez obiekt „urządzenia techniczne”,

      - obiekty stanowiące przyłącza do budynków powinny dochodzić do budynku lub jego elementów strukturalnych,

      - przejście przewodu sieci przez kanał lub komorę podziemną nie powoduje segmentacji obiektu,

      - jeżeli materiały źródłowe nie wskazują inaczej, to wysokość przewodu lub obudowy przewodu to atrybut rzędna góry "punktu o określonej wysokości" wykazywana na przewodzie, a w przypadku zastosowania odnośnika umieszczona nad kreską; wyjątkowo dla przewodów kanalizacyjnych wysokość przewodu wykazywana jest przez atrybut rzędna dołu; przy uzupełnianiu wysokości przewodu należy dokonać powiązania obiektów do punktów o określonej wysokości poprzez właściwą relację z obiektem,

      - relację jeden do wielu, jaką należy określić pomiędzy obiektem, który powstał z różnych operatów, należy zbudować poprzez powiązanie z odpowiednimi obiektami punktów (pikiet lub punktów roboczych), z których każdy posiada relację do obiektu właściwego operatu lub zgłoszenia pracy geodezyjnej.

    - Obiekty bazy danych GESUT należy uzupełnić o wszystkie atrybuty obiektów uwzględniając zarówno dane źródłowe, w tym z materiałów uzyskanych od instytucji branżowych jak i tzw. logikę topologiczną sieci i urządzeń obsługujących poprzez przypisanie właściwych wartości słownikowych atrybutów, w szczególności:

      - dla atrybutu przebieg oraz relacji położenia przewodów i urządzeń względem obiektów BDOT rozróżniając spośród wartości: nadziemny, naziemny i podziemny,

      - dla atrybutu eksploatacja przewodów i urządzeń spośród wartości: czynny, nieczynny,

      - dla atrybutu istnienie przewodów i urządzeń spośród wartości; istniejący i projektowany.

      - dla atrybutu źródła, który może przyjmować następujące wartości słownikowe:

        - pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową,

        - pomiar wykrywaczem przewodów,

        - dane branżowe,

        - digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy,

        - fotogrametria,

        - GPS bez powiązania z osnową,

        - inne,

        - pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe,

        - niepoprawne - brak miar kontrolnych, błędne dane,

        - nieokreślone - brak danych.

    - Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT maja spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i wiązań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w tym w szczególności należy zwrócić uwagę na poprawne powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią poprzez relację a w przypadku uzasadnionym na materiałach źródłowych dodatkowo poprzez pokrycie geometryczne. Istotne jest lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie relacji łączących różne rodzaje przewodów podziemnych z armaturą naziemną, np.: włazy do studzienek kanalizacyjnych nie leżą zwykle centralnie na osi odcinka kanalizacji podziemnej, zatem nie należy ich korygować (dosuwać). Należy zwrócić uwagę aby oś przewodu kanalizacyjnego była załamana w punkcie ciężkości podziemnego urządzenia kanalizacyjnego. Powyższe dotyczy również przewodów wodociągowych.

    - Wykonawca dołoży wszelkiej staranności na poprawne rozdzielnie sieci na poszczególne podsieci (jeżeli takie występują) - według zasady, że poszczególne podsieci wynikają ze świadomego procesu wytwórczego realizowanego przez inwestorów.

    - Tworzenie przedmiotowych baz danych należy udokumentować za pomocą raportu Analiza Materiałów Źródłowych - raport w postaci pliku XLS z wykorzystania materiałów źródłowych, na podstawie których wykonano bazy danych, wraz z podaniem sposobu i zakresu ich wykorzystania i innych informacji ustalonych w toku prac z Zamawiającym - zgodny z załącznikiem nr 5 do Warunków Technicznych. Należy mieć na uwadze, że sygnatury dokumentów umieszczone w bazach BDOT500 i GESUT, powiązane z obiektami tych baz, muszą odpowiadać w relacji 1 do 1 sygnaturom dokumentów wymienionym w raporcie a także muszą odpowiadać obiektom operatów i innych materiałów źródłowych w RPDŹ. Powyższy raport należy zorganizować według szkiców polowych i innych dokumentów źródłowych (zastosowanie wyszczególnienia według operatów jest uważane za zbyt ogólne) stosując ich nazwy zgodne z ustalonymi regułami obiektów utworzonego RPDŹ. Informacje o zakresie wykorzystania materiału źródłowego muszą zostać umieszczone przy kopiach cyfrowych materiałów RPDŹ w BDST w polu UWAGI.

    - Utworzoną i uzupełnioną bazę danych GESUT należy poddać następującym analizom oraz przedstawić stosowne raporty opisowe i graficzne z tych analiz:

      - Analiza podsieci każdego rodzaju sieci czyli określenie niezależnych autonomicznych podsieci charakteryzujących się następującymi warunkami:

        - podsieć obsługuje jednolity obszar odbiorców,

        - podsieć jest zasilana ze stacji zasilających oraz posiada urządzenia pozwalające jej działać niezależnie od innych podsieci w tym niezależne zasilanie materiałem transportowanym jak i zasilanie elektroenergetyczne (jeżeli takie jest konieczne),

        - podsieć rozgałęzia się do przewodów o rozbudowanej strukturze nadrzędności i podrzędności zasilających poszczególnych odbiorców,

        - podsieć jest ciągła z uwzględnieniem urządzeń i punktów odbioru,

        - podsieć nie może zostać określona w związku z występującym brakiem udokumentowania odcinka przewodu lub urządzenia.

      - Raport z powyższej analizy ma zawierać:

        - statystyczne zestawienie liczby elementów poszczególnych podsieci wraz z rozbiciem na typy i średnice przewodów, typy urządzeń,

        - objętość poszczególnych podsieci (dotyczy sieci mających mierzalne średnice),

        - liczbę i rodzaj obsługiwanych punktów odbiorczych,

        - liczbę i rodzaj punktów zasilania medium (gazem, wodą, prądem, itd...),

        - podsumowanie statystyczne powyższych wartości dla wszystkich podsieci.

      - Analiza urządzeń obsługujących sieć w tym:

        - kontrola występowania oraz braków niezbędnych urządzeń w punktach charakterystycznych sieci (zasuwy, reduktory, urządzenia pomiarowe),

        - kontrola punktów styku zmian średnic (dotyczy sieci mających niezerowe średnice),

        - kontrola punktów styku zmian ciśnień (dotyczy sieci ciśnieniowych),

        - kontrola punktów styków zmian napięć (dotyczy sieci elektroenergetycznej),

        - kontrola występowania oraz braków punktów odbioru medium (urządzenia, budynki, budowle),

        - kontrola zgodności typu urządzenia z obsługiwanym zbiorem odcinków sieci.

      - Raport z powyższej analizy ma zawierać:

        - zestawienie punktów zmian średnic wraz z określeniem różnicy średnic, położenia punktów zmiany średnic (współrzędne), rodzaju urządzenia obsługującego; posortowane według wielkości zmiany średnicy (sortowanie dotyczy sieci mających niezerowe średnice),

        - zestawienie punktów zmian ciśnień wraz z określeniem różnicy ciśnień, położenia punktów zmiany ciśnienia (współrzędne), rodzaju urządzenia obsługującego; posortowane według wielkości zmiany ciśnienia (dotyczy sieci ciśnieniowych),

        - zestawienie punktów zmian typów napięć wraz z określeniem różnicy napięć, położenia punktów zmiany napięcia (współrzędne), rodzaju urządzenia obsługującego; posortowane według wielkości zmiany napięcia (dotyczy sieci elektroenergetycznej),

      - Analiza przepływowa (sygnału, medium) sieci czyli analiza służąca sprawdzeniu czy materiał transportowany sieciami zostanie odebrany wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz służąca obliczeniu objętości transportowanego medium, w tym:

        - w punktach odbioru (budynki, budowle, urządzenia),

        - w węzłach odcinków przewodów o typie nadrzędnym,

        - w granicach opracowania oraz w punktach styku poszczególnych podsieci.

      - Raport z powyższej analizy ma zawierać:

        - zestawienie długości drogi poszczególnych sygnałów (w podsieciach) w metrach,

        - zestawienie punktów odbioru sygnału wraz z ich typem,

        - zestawienie punktów wycieku sygnału - punkty wycieku należy wyjaśnić i opatrzyć w stosowne urządzenia odbiorcze lub zaślepiające,

      - zestawienie objętości transportowanego medium dla każdej podsieci każdego rodzaju sieci - dotyczy sieci o mierzalnej średnicy.

# Charakterystyka uzgodnień dokumentacji projektowej a także obiekty projektowane i rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej.

  - Na obszarze opracowania nie jest prowadzona mapa przeglądowa projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a uzgodnienia dokumentacji projektowej dokonuje się w oparciu o materiały analogowe zawarte w PZGiK przy pomocy uzgodnień branżowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia RUDP w BDST o obiekty projektowane a także o kopie cyfrowe projektów wraz z ich georeferencją i zakresami przestrzennymi.

  - Wykonawca jest zobowiązany do archiwizacji (ucyfrowienia) zasobu uzgodnionych projektów według takich kryteriów jak w przypadku zasobu map zasadniczych, jedynie dla tych projektów, które nie utraciły ważności w momencie ich przekazania przez Zamawiającego oraz nie zostały zrealizowane w procesie inwestycyjnym. Wykonanie archiwizacji należy przeprowadzić po ukończeniu baz danych BDOT500 i GESUT aby w sposób maksymalny uwzględnić toczące się realizacje projektów. Obiekty projektowane należy utworzyć poprzez pozyskanie z rastrów w oparciu o zarchiwizowane projekty uzgodnień dokumentacji, za pomocą pomiaru kartometrycznego. Zwraca się uwagę, że obiekt projektowany, wprowadzony na podstawie skalibrowanego rastra mapy, musi zostać wkreślony tak by zachować nie tylko wierność przeniesienia z materiału analogowego ale i wzajemne proporcje i relacje do granic nieruchomości oraz obiektów jakie obsługuje (budynek, urządzenie). Należy pamiętać, że dla obiektów projektowanych atrybut istnienia przyjmuje wartość projektowany. Przy tworzeniu obiektów projektowanych należy zwrócić szczególną uwagę na ich położenie i połączenie z już istniejącymi (zrealizowanymi) sieciami, na ich aktualność oraz możliwy fakt ich realizacji odnotowany poprzez inwentaryzację powykonawczą lub inny pomiar oraz uwidocznienie na materiałach źródłowych, w tym na mapach zasadniczych i w opracowywanej bazie danych GESUT.

  - W ramach niniejszego zlecenia należy, w celach kontrolnych, utworzyć rejestr przestrzenny uzgodnionych przez starostę projektów w bazie danych systemu teleinformatycznego o funkcjonalności:

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie,

    - możliwość automatycznego wyboru obiektów rastrów poprzez warunek atrybutów opisowych obiektu rastra,

    - możliwość prezentacji rastrów w dowolnym układzie współrzędnych zaimplementowanym w systemie teleinformatycznym,

    - powiązanie z RUDP w BDST aby uzyskać możliwość przeglądania dokumentu projektu z poziomu tego rejestru.

  - Niezależnie od tworzonego rejestru należy uzupełnić o odpowiednie zakresy przestrzenne obiekty samych spraw uzgodnień dokumentacji według takich zasad jak opisano to przy tworzeniu rejestru przestrzennego operatów pomiarowych.

  - Obiekty projektowane, dla których ujawniono ich stan zrealizowany należy uwzględnić w działaniu harmonizującym służącym usunięciu rozbieżności pomiędzy rejestrem uzgodnień dokumentacji projektowej a przedmiotowymi bazami danych poprzez zmianę właściwych atrybutów obiektów spraw tego rejestru w BDST z uwzględnieniem tzw. całkowitej lub częściowej realizacji projektu.

  - Aktualizację Rejestru Uzgodnień Dokumentacji Projektowej na podstawie materiałów źródłowych należy udokumentować za pomocą raportu Analiza Materiałów Źródłowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Warunków Technicznych.

# Charakterystyka systemu odniesień przestrzennych PZGiK wraz z opisem działań jakie należy wykonać w tym zakresie.

  - Na obszarze opracowania, w materiałach źródłowych funkcjonują inne systemy odniesień przestrzennych, niż te, w których należy wykonać niniejsze zlecenie, co wymaga działań służących ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych zarówno dla współrzędnych poziomych jak i dla wysokości, w tym:

    - Dla materiałów PZGiK określonych w układzie współrzędnych poziomych 1965 należy wykonać transformację obiektów przestrzennych ww. układu do układu obowiązującego w niniejszym opracowaniu metodą transformacji matematycznej z uwzględnieniem korekty globalnej opartej na wyliczeniu prof. Kadaja.

    - Dla materiałów PZGiK określonych w lokalnych układach współrzędnych lub układzie 1942, należy wykonać transformację obiektów przestrzennych ww. układu do układu obowiązującego w niniejszym opracowaniu metodą transformacji parametrycznej na podstawie punktów dostosowania dostarczonych przez Zamawiającego. Nie dotyczy to danych i materiałów, które podlegają przeliczeniu i ponownemu wyrównaniu ze względu na wyrównanie osnowy.

    - Dla wszystkich obiektów przestrzennych posiadających atrybut wysokości, pochodzących z materiałów PZGiK określonych w układzie współrzędnych wysokościowych innych niż obowiązujący w niniejszym opracowaniu, należy wykonać transformację poprzez zastosowanie modelu parametrycznego uzależnionego od położenia obiektu na podstawie punktów dostosowania dostarczonych przez Zamawiającego.

  - Działania służące ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych należy udokumentować poprzez sporządzenie stosownych raportów dla każdego układu i modelu, a także przeliczenia, w tym:

    - raporty zbiorcze - wykazy ilościowe przetransformowanych obiektów,

  - raporty porównania elementów geometrycznych - powierzchni, długości, odchylenia standardowe i średnie.

    - w przypadku kiedy opracowanie parametrów transformacji leży po stronie Wykonawcy należy dodatkowo udokumentować:

      - parametry transformacji, w tym równania transformacyjne lub wyrazy znaczące szeregów transformacyjnych, parametry dokładnościowe - dla układów współrzędnych poziomych,

      - opis matematyczny modelu, parametry dokładnościowe - dla układów współ-rzędnych wysokościowych,

    - dla każdego przeliczenia plik ze współrzędnymi w układzie pierwotnym oraz plik ze współrzędnymi w układzie docelowym nazwane stosownie do układów współrzędnych.

  - Modele oraz parametry transformacji opracowane przez Wykonawcę należy zaimplementować w bazie danych systemu teleinformatycznego tak by można było z nich korzystać przy okazji generowania dowolnych danych przestrzennych z bazy danych tego systemu.

# Działania harmonizujące.

  - W ramach utworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT, a także odnowienia bazy EGiB przewiduje się następujące działania harmonizujące:

    - w odniesieniu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym:

      - w przypadku wystąpienia kolizji budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego biegnącego wzdłuż ścian budynku (przewody „wchodzą" pod budynki) dokonać analizy materiałów źródłowych, a przy braku wiarygodnych źródeł danych do usunięcia kolizji dokonać uzgodnień branżowych lub wywiadów i pomiarów terenowych. Wszelkie uzgodnienia branżowe należy udokumentować za pomocą protokołu oraz szkicu uzgodnienia, a wywiady i pomiary terenowe udokumentować zgodnie z rozporządzeniem o standardach.

      - w przypadku wystąpienia kolizji granic działek z obiektami BDOT (np.: płoty, mury oporowe) dokonać analizy materiałów źródłowych dotyczących granic działek, dokonać analizy położenia i kształtów obiektów dochodzących do obrysów budynków ewidencyjnych typu uzbrojenie, krawędzie chodników, linie ogrodzeń trwałych. Elementy dochodzące powinny zachować maksymalne zbliżenie do ścian budynku lub minimalne przecięcie ze ścianami budynków (jeżeli wynika to z materiałów źródłowych).

    - w odniesieniu do bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym:

      - dokonać porównania i ujednolicenia bazy nazw miejscowości i ulic,

      - dokonać porównania i ujednolicenia bazy danych punktów adresowych.

  - Niedopuszczalne jest pominięcie lub brak reakcji w postaci działania harmonizującego, w przypadkach kiedy zachodzą opisane rozbieżności lub kolizje. Zmiany w poszczególnych ewidencjach i rejestrach w ramach działań harmonizujących należy, w porozumieniu z Zamawiającym, wprowadzić do BDST stosując mechanizmy służące aktualizacji bazy danych, w tym dla danych ewidencji gruntów i budynków, danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz nazw geograficznych, za pomocą plików SWDE zawierających rozszerzony katalog obiektów ewidencyjnych. Informacje o rozbieżnościach lub kolizjach, dla których Zamawiający przewidział konieczność wyjaśnienia i usunięcia (dokonania zmiany zarówno w ramach opracowywanych baz danych jak i w bazach danych harmonizowanych), a które, z przyczyn obiektywnych nie zostaną rozwiązane, np.: ze względu na brak informacji potrzebnych do ich usunięcia lub jeżeli pozyskanie takich informacji wychodzi poza zakres niniejszego opracowania, należy odnotować w formie znaczników w opracowywanych bazach danych o określonej lokalizacji właściwej co do miejsca występowania, opisie działania wraz z opisem rozbieżności oraz raportu w postaci tabelarycznej w ramach sprawozdania technicznego do zgłoszonej pracy geodezyjnej, w formie ustalonej z Zamawiającym w toku prac.

# Metadane.

  - Dla danych powstałych w ramach prac baz danych BDOT500, GESUT, rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych a także bazy BDSOG należy sporządzić zbiory metadanych zgodne z normami ISO 19115, 19119, 19139 i dostarczyć Zamawiającemu wraz z plikami nagłówkowymi, służącymi do przeglądania treści zbiorów metadanych w dowolnej przeglądarce internetowej.

# Skład operatu technicznego oraz dane cyfrowe jakie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

  - W wyniku prac należy wykonać 3 operaty techniczne:

    - dla działań podjętych w stosunku do BDSOG,

    - dla działań podjętych w stosunku do bazy danych EGiB,

    - dla działań podjętych w stosunku do baz danych BDOT500 i GESUT oraz pozostałych działań.

  - Operaty winny zawierać w szczególności:

    - zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,

    - zgłoszenie pracy geodezyjnej,

    - uzupełniony dziennik prac,

    - sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac,

    - warunki techniczne,

    - wybrane przez Zamawiającego raporty i dokumenty wymienione w Warunkach Technicznych w formie poświadczonych wydruków,

    - wykaz operatów technicznych, które zostały zarchiwizowane i zaindeksowane zgodnie z ww. warunkami wraz z charakterystyką pozwalającą na określenie zawartości poszczególnych operatów, rodzaju opracowań w operatach i informacje o określeniu orientacji przestrzennej,

    - dane cyfrowe na nośnikach optycznych lub pamięciach masowych, w tym:

      - dane przedmiotowych baz danych w formatach wymienionych w powyższych warunkach technicznych oraz bazy pierwotne przekazane przez Zamawiającego (dla baz modyfikowanych),

      - zeskanowane, zarchiwizowane i zaindeksowane operaty techniczne, służące do udokumentowania opracowanych baz danych w postaci kopii plikowej opisanej w Warunkach Technicznych na nośniku o właściwych parametrach,

      - metadane utworzonych baz wraz z plikami nagłówkowymi,

      - zarchiwizowane zasoby map zasadniczych, projektów uzgodnień dokumentacji projektowej, materiałów branżowych wraz z plikami stowarzyszonymi oraz innych materiałów przekazanych do archiwizacji,

      - raporty z korekty geometrycznej bazy danych EGiB w formie cyfrowej,

      - wszystkie pozostałe wymienione w Warunkach Technicznych raporty.

# Tryb i zasady zasilenia BDST.

  - W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbędne jest zasilenie BDST funkcjonującego w PODGiK. W ramach tego działania Wykonawca jest zobowiązany do:

    - Utworzenia rejestrów przestrzennych i baz danych określonych w niniejszych warunkach technicznych oraz implementacji algorytmów ujednolicenia systemów odniesień przestrzennych w BDST włącznie z rejestrami powiązanymi z BDSOG. Należy mieć na uwadze, że ww. rejestry oraz mechanizmy transformacyjne mają, oprócz funkcji usprawnienia procesu wydawania danych z PZGiK na okoliczność zgłoszeń prac geodezyjnych, funkcję kontrolną w stosunku do opracowywanych przedmiotowych baz danych. W związku z tym działania te należy podjąć z powodzeniem przed rozpoczęciem procesu przekazywania i kontroli danych baz BDOT500, GESUT, EGiB oraz baz harmonizowanych.

    - Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu zbiorów danych utworzonych baz danych w postaci plików GML zgodnych ze schematem aplikacyjnym właściwym dla każdej bazy danych, w tym dla baz BDOT500 i GESUT.

    - Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu zbiorów danych zmodyfikowanych plików wymiany danych w postaci plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów, służących wprowadzeniu do BDST działań związanych z modyfikacją bazy EGiB.

    - Zasilenia (w przypadku plików GML) oraz aktualizacji (w przypadku plików SWDE) ww. zbiorami BDST.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zapasu czasu by uniknąć przekroczenia terminów poszczególnych działań, określonych w ustaleniach szczegółowych poniżej oraz aby nie blokować pracy PODGiK a także czynności związanych z prowadzeniem tutejszego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  - Przygotowane przez Wykonawcę przedmiotowe oraz zmodyfikowane bazy danych zostaną poddane dwuetapowej kontroli na kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Etap pierwszy obejmuje kontrolę zgodności danych z właściwym schematem aplikacyjnym i formatem danych. Etap drugi obejmuje kontrolę merytoryczną połączonych i zharmonizowanych baz danych. Każdy z etapów może odbyć się w dwóch iteracjach, które mogą zakończyć się niepowodzeniem. Jeżeli trzecia iteracja dowolnego etapu zakończy się niepowodzeniem opracowanie będzie uznane za nienadające się do odbioru.

  - Ustalenia szczegółowe co do zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego:

    - W celu utworzenia przedmiotowych baz danych w systemie teleinformatycznym, nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem zakończenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zbiorów danych przedmiotowych baz danych do kontroli zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz kontroli formatu przez Zamawiającego. W czasie 1 tygodnia od otrzymania ww. zbiorów danych Zamawiający skontroluje dostarczone zbiory danych poprzez ich próbne wczytanie do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. W przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku niepowodzenia importu Zamawiający przekaże Wykonawcy raport z próby zasilenia kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania zbiorów danych aby raport z próby zasilenia nie zawierał żadnych błędów. Jedynie w pełni poprawnie przygotowane pliki zostaną poddane kontroli merytorycznej w kopii bazy danych po uprzednim ich zaczytaniu. Kontrola merytoryczna odbędzie się po poprawnym wczytaniu zbiorów danych do kopii bazy danych jednakże nie później niż na 2 tygodnie od planowanego terminu zakończenia prac. Proces próby wczytania danych do kopii bazy danych wraz z wygenerowaniem raportów poprawności wczytania stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje próbne, które mogą zakończyć się niepowodzeniem dla zasilenia plików przedmiotowymi bazami danych. W przypadku kiedy forma lub inne cechy dostarczonych zbiorów danych nie będą pozwalały na poprawne zaimportowanie do kopii bazy danych w ramach kolejnych iteracji, a tym samym do rozpoczęcia kontroli merytorycznej, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru.

    - W celu wprowadzenia działań harmonizujących, modyfikujących dane bazy danych systemu teleinformatycznego, Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od Zamawiającego pliki wymiany harmonizowanych baz danych w postaci plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów ewidencyjnych oraz zawnioskować o zablokowanie danych w bazie danych tego systemu. Zbiory te można pozyskać nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem zakończenia prac. Zmodyfikowane zbiory danych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 1 tydzień od zablokowania. W czasie 1 tygodnia od otrzymania ww. zbiorów danych Zamawiający skontroluje dostarczone zbiory danych poprzez ich próbne wczytanie do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. W przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku niepowodzenia importu Zamawiający przekaże Wykonawcy raport z próby zasilenia kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania zbiorów danych, aby raport z próby zasilenia nie zawierał żadnych błędów. Jedynie w pełni poprawnie przygotowane pliki zostaną poddane kontroli merytorycznej w kopii bazy danych. Kontrola merytoryczna odbędzie się po poprawnym wczytaniu zbiorów danych do kopii bazy danych jednakże nie później niż na 2 tygodnie od planowanego terminu zakończenia prac. Proces próby wczytania danych do kopii bazy danych wraz z wygenerowaniem raportów poprawności wczytania stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje próbne, które mogą zakończyć się niepowodzeniem dla zasilenia kopii bazy danych wynikiem działań harmonizujących. W przypadku kiedy forma lub inne cechy dostarczonych zbiorów danych nie będą pozwalały na poprawne zaimportowanie do kopii bazy danych w ramach kolejnych iteracji, a tym samym do rozpoczęcia kontroli merytorycznej, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru.

    - Kontrola merytoryczna odbywać się będzie dla połączonych i zharmonizowanych baz danych wczytanych do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego poprzez wykorzystanie mechanizmów integrujących systemu. Kontrola merytoryczna może rozpocząć się nie wcześniej niż po uprzednim poprawnym zaimportowaniu zarówno danych przedmiotowych baz danych jak i zbiorów danych służących wprowadzeniu działań harmonizujących. Z kontroli merytorycznej zostanie sporządzony raport, który zostanie przekazany Wykonawcy w formie znaczników w bazach danych - takich samych jakie służyły do oznaczania rozbieżności i działań harmonizujących. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów, a jedynie przykłady błędów. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów. Nie dopuszczalne jest załadowanie lub aktualizacja danych w bazie danych systemu teleinformatycznego jeżeli nie zostanie osiągnięta pełna poprawność zintegrowanych danych w kopii bazy danych. Proces wykonania kontroli merytorycznej wraz z wygenerowaniem raportów stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje dla kontroli merytorycznej, które mogą zakończyć się niepowodzeniem czyli znalezieniem kolejnych błędów merytorycznych połączonych baz danych. W przypadku kiedy błędy merytoryczne dostarczonych zbiorów danych, pomimo kolejnych iteracji, nie zostaną usunięte, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru. Kontrola merytoryczna będzie obejmować:

      - zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych baz danych z treścią materiałów źródłowych,

      - poprawność topologiczną obiektów opracowanych baz danych oraz poprawność i kompletność koniecznych relacji,

      - poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi bazami danych systemu teleinformatycznego w celu uzyskania interoperacyjności wszystkich baz danych,

      - poprawność utworzonej wieloskalowej redakcji raportów o treści pochodzącej z wielu zharmonizowanych baz danych.

    - Zbiory danych, które przejdą pozytywnie kontrolę merytoryczną, zostaną dopuszczone do załadowania do bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do zasilenia lub modyfikacji bazy danych systemu teleinformatycznego przygotowanymi danymi.

    - Warunkiem odbioru jest powodzenie wszystkich powyższych operacji.