załącznik_nr_7_do_siwa

WYMAGANIA TECHNICZNO – JAKOŚCIOWE

1. Laptop

Procesor Intel Core i3 o taktowaniu co najmniej 2,5 GHz

Pamięć operacyjna co najmniej 3 GB

Dysk twardy co najmniej 320 GB

Matryca typu glare 15-15,9 cali, rozdzielczość co najmniej 1366x768

Karta graficzna co najmniej 512 MB pamięci współdzielonej lub lepsza

Nagrywarka DVD-RW

Co najmniej 3 porty USB

Wbudowana karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps

Wbudowana karta bezprzewodowa WIFI

System operacyjny Windows 7 PL

Gwarancja 24 miesiące

2. Rzutnik multimedialny:

Rozdzielczość podstawowa 720P (1280 x 720)

Możliwe rozdzielczości od VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)

Jasność 2600 ANSI lumenów

Kontrast 4000:1

Wielkość obrazu 26” do 300”

Źródła wejściowe:

PC:
Analog RGB: D-sub 15 pin x 1
A/V:
HDMI v1.3 x 2
Component Video: RCA x 3
S-Video: Mini Din 4 pin x 1
Composite Video: RCA x 1

Sygnał video NTSC, PAL, SECAM

Języki OSD (On-Screen Display) - Polski

3. Wizualizer:

Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: 1280 x 1024

Matryca wizualizera [piksele]: 2.000.000

Obszar skanowania [cm]: 29,8 x 23,5

Zoom cyfrowy wizualizera: 10x

Zoom optyczny wizualizera: 5x

Wbudowane oświetlenie dolne: nie

Wbudowane oświetlenie górne: tak

Wyjścia: VGA (D-SUB15) Wejścia : VGA (D-SUB15)

Akcesoria standardowe: Przewód USB, zasilacz, instrukcja obsługi, oprogramowanie, pilot.

4. Plotter

Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):

| Ploter z panelem operacyjnym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ drukarki | 24" drukarka wielkoformatowa - atramentowa - kolor |  |
| Typ obudowy | Stacjonarny |  |
| Szerokość | 125.3 cm |  |
| Głębokość | 47 cm |  |
| Wysokość | 34.9 cm |  |
| Waga | 38.7 kg |  |
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |  |
| Paleta kolorów atramentu | 4 kolory atramentu - cyjan, madżenta, żółty, czarny |  |
| Min. rozmiar kropli atramentu | 18 pl (czerń), 4 pl (kolor) |  |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym: cyjan, magenta, żółty, czarny) |  |
| Technologia przyłączania | Przewodowa |  |
| Interfejs | Równoległy, USB |  |
| Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) | 2400 dpi x 1200 dpi |  |
| Rozdzielczość maks (kolor) | 2400 dpi x 1200 dpi |  |
| Standardowe języki drukarki | PCL 3, HP RTL, HP GL/2 |  |
| Zainstalowana pamięć RAM (maks.) | 160 MB / 416 MB (maks.) |  |
| Typy nośników | Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, papier fotograficzny półbłyszczący, kalka kreślarska, winyl, papier fotograficzny o wysokim połysku, papier półprzezroczysty, papier satynowy, banery, papier welinowy, papier o fakturze tkaniny, papier bezdrzewny bond, film, winyl przylepny |  |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standartowo) | 610 mm x 1897 mm |  |
| Rozmiary nośników | A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), Roll A1 (61,0 cm x 45,7 m), 610 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 914 mm) |  |
| Sloty rozszerzeń wszystkie (wolne) | 1 ( 1 ) x EIO Pamięć |  |
| Połączenia | 1 x równoległy - IEE 1284 (EPP/ECP) - 36 pin Centronics 1 x USB - 4-pin USB typ B |  |
| Akcesoria w zestawie | Wałek |  |
| Compatible with Windows 7 |  |  |
| Zgodność z normami | CSA, BSMI, GOST, CCIB, NOM, PCBC, VCCI Class A ITE, CCEE, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, RoHS |  |
| Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzna |  |
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V |  |
| Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |  |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 150 wat |  |
| Zużycie energii w trybie oczekiwania / uśpienia | 17 wat |  |
| EPA Energy Star Compliant | Tak |  |
| Minimalna temperatura pracy | 5 C |  |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 C |  |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |  |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 65 dBA |  |

Informacja dodatkowa:

Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (części) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych tj. takich które mają te same parametry, cechy funkcjonalne, co wskazane w wymaganiach. Ich jakość nie może być gorsza od jakości określonych w wymaganiach techniczno - jakościowych

Ciężar udowodnienia, że materiał (część) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty  dopuszczające dane materiały (części) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.